         [image: image1.png]



ÚZEMNÍ PLÁN PÍSEČNÁ 
Pořizovatel:
Městský úřad Žamberk 

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Masarykovo náměstí 166  

564 01 Žamberk  
Zpracovatel:
Ing. arch. Dagmar Vaníčková

autorizovaný architekt pro obor územní plánování, ČKA 02 661
Aloise Hanuše 182

561 64 Jablonné nad Orlicí
Územní plán Písečná byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

      Zastupitelstvo obce Písečná, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,

vydává opatřením obecné povahy č. ……../2018
Územní plán Písečná.

A1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEČNÁ    

Obsah textové části Územního plánu Písečná:
	1.
	Vymezení zastavěného území 
	4

	2.
	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
	

	
	2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce 
	4

	
	2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot v území 
	5

	3.
	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
	

	
	3.1 Urbanistická koncepce 
	7

	
	3.2 Vymezení zastavitelných ploch
	9

	
	3.3 Vymezení systému sídelní zeleně 
	23

	4.
	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
	

	
	4.1 Koncepce občanského vybavení 
	26

	
	4.2 Koncepce dopravy
	26

	
	4.3 Koncepce vodního hospodářství 
	27

	
	4.4 Koncepce zásobování el.energií
	27

	
	4.5 Koncepce zásobování teplem
	28

	
	4.6 Koncepce veřejných prostranství 
	28

	5.
	Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, a podobně
	

	
	5.1 Koncepce uspořádání krajiny
	28

	
	5.2 Územní systém ekologické stability
	29

	
	5.3 Prostupnost krajiny
	31

	
	5.4 Protierozní opatření
	31

	6.
	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)


	

	
	6.1 Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené na území obce 
	31

	
	6.2 Stanovené podmínky pro využití jednotlivých ploch
	32

	
	6.3 Výklad použitých pojmů
	51

	7.
	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  


	52

	8.
	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst. 1 katastrálního zákona  
	53

	9.
	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
	53

	10.
	Vymezení ploch a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 


	53

	11.
	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti                       
	53

	12.
	 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  připojené grafické části 


	55


1. Vymezení zastavěného  území 

      Řešeným územím Územního plánu Písečná  je katastrální území Písečná u Žamberka  s kódem 720 674 a výměrou 885,64 ha.
    Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány ke dni 17. duben 2017.  
       Hranice zastavěného území je zakreslena ve Výkrese základního členění území, dále pak v Hlavním výkrese a Koordinačním výkrese. Je také součástí Výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce 
V rámci územního plánu jsou navržena následující koncepční opatření, která vytvářejí podmínky pro udržitelný rozvoj území :
	 A.  Příznivé životní prostředí- environmentální pilíř udržitelného rozvoje 

	- územní systém ekologické stability 
	- zpřesnění vymezení jednotlivých prvků 

- návrh doplnění nefunkčních prvků (index  NP)

- zajištění návaznosti prvků na systém v sousedních obcích 

- vymezení interakčních prvků v rámci ploch  doprovodné zeleně (index X1)

	-rozšíření ploch zeleně a přírodních ploch 
	- návrh ploch veřejné zeleně v sousedství zastavěného a zastavitelného území (index ZV) 
- návrh ploch soukromé  a vyhrazené zeleně v sousedství zastavěného a zastavitelného území (index ZS) 

- návrh doplnění doprovodné zeleně podél komunikačních ploch (index X1)

	- rozšíření systému zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod  
	- napojení nově vymezených zastavitelných ploch na systém veřejného zásobování vodou a veřejné  kanalizace


	B. Hospodářský rozvoj – ekonomický pilíř udržitelného rozvoje  

	- rozšíření plochy zemědělské výroby v území  
	- návrh rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby ve dvou lokalitách (index VZ, VK) 

	- podpora podnikání v území 
	- návrh nových ploch  smíšených obytných – možnost umístění komerčních zařízení a nerušících výrobních provozů (index SV)

	-zvýšení počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva
	- návrh ploch pro bydlení v rodinných domech (index BI, BV a SV), možnost přílivu mladých rodin z jiných sídel 

	- vymezení specifické plochy pro bydlení a zároveň podnikání 
	- návrh plochy pro umístění rodinné farmy v nezastavěném území (index SX) 


	C. Soudržnost společenství obyvatel území- sociální pilíř udržitelného rozvoje

	-vytvoření podmínek pro snížení vystěhování obyvatelstva prostřednictvím nabídky zastavitelných ploch pro bydlení různých forem
	- rozvoj plochy pro bydlení – v rodinných domech městské (index BI)

- rozvoj ploch pro bydlení – v rodinných domech  venkovské (index BV)

- rozvoj ploch smíšených obytných venkovských (index SV)



	-rozšíření služeb občanského vybavení, rekreace a relaxace obyvatelstva
	- možnost umístění občanského vybavení v rámci ploch smíšených obytných venkovských  (index SV) 
- rozvoj nabídky rekreace obyvatel na plochách  navrhované veřejné zeleně  (index ZV)


2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
 2.2.1 Ochrana přírodních hodnot v území 
	Památný strom                          

	 1.-3. Javor mléč, Dub letní -2ks na travnaté ploše v zastavěném území u čp. 116 a 118

	-  ošetřování stromů (například ořezávání větví), terénní a stavební práce v ochranném pásmu stromů atd. podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody – bez ohledu na to, kdo je vlastníkem 


	Výskyt zvláště chráněného druhu rostlin

	 Bledule u Písečné
	-  údolí levostranného přítoku Potočnice v jihovýchodní části řešeného území s výskytem bledule jarní 


	Vodní toky  a plochy 

	 Potočnice a její přítoky, Dlouhoňovický potok 
	-posílení významu vodních ploch a toků jako důležitého přírodního prvku v krajině, jejich vymezení jako součást biocenter a   biokoridorů, případně interakčních prvků územního systému ekologické stability

 - zamezení dalšího rozšiřování  zastavitelných ploch v jejich přímém sousedství 

- zachování přirozeného koryta toků 

- zajištění ochrany a doplnění doprovodné zeleně podél toků


2.2.2 Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území
	Archeologické dědictví – naleziště II. kategorie 

	Písečná  – obec 


	- v rámci každého objektu, který předpokládá realizaci zemních prací, je nutno postupovat ve smyslu zákona o státní památkové péči, v platném znění


	Památné objekty 

	Fara čp. 1 
-  barokní, z roku 1726, v sousedství kostela sv. Kateřiny 
Krucifix 

- pískovcový, před kostelem  sv. Kateřiny

Pomník padlým

· pomník obětem I. světové války, odhalen 1922

Socha sv. Jana Nepomuckého

- na návrší nad kostelem

Socha P. Marie Kovárenské

- uprostřed starší obytné zástavby

Kříž u vodního mlýna

- litinový, u místní komunikace

Sloupek s obrázkem

- odpočivné místo u cesty v nezastavěném území obce 

Kříž u křižovatky

- pískovcový, u kruhového objezdu krajských silnic

     Kamenný sloup s obrázkem Panny Marie 
-nad studánkou u čp. 51

Krucifix Šušek 

- doplněn vzrostlou zelení

Sloupek s obrázkem

- u krajské silnice k Letohradu

Kříž k Žampachu

- litinový, v doprovodné zeleni u krajské silnice

Boží muka s obrázkem sv. Josefa

-pískovcový, datace 1871, u čp. 3
Boží muka 
- u silnice III. tř. nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           čp. 72
	- nepřípustná je změna lokalizace objektu
- nepřipouštějí se architektonické změny objektu, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby

- je nepřípustné umisťovat v jeho bezprostředním sousedství zařízení, případně podpory liniových staveb technické infrastruktury, které by snižovaly urbanistickou hodnotu předmětného území 
- pokud je to možné, je vhodné okolí památných objektů doplnit plochami udržované veřejné zeleně


3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
3.1 Urbanistická koncepce 

Plošné uspořádání území  
-  zachovat liniový tvar zastavěného území obce protáhlý ve směru sever – jih, jehož osu tvoří nejvýznamnější vodní tok v obci – Potočnice;
- převážnou část zastavěného území obce využívat jako plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské;
- u křižovatky krajských silnic stabilizovat centrum obce - občanského vybavení  komerčního charakteru (prodejna, pohostinství), občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (sportovně - rekreační areál Rubínek), v západní části na návrší pak občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu (školská a církevní zařízení);
- jihozápadně od centra občanského vybavení rozvíjet plochy smíšené obytné venkovské, severně a východně – plochy bydlení - v rodinných domech - městské;
- za stabilizovaný považovat areál zemědělské výroby na okraji obytné zástavby v severní části území, s možným územním rozvojem je uvažováno pouze u areálu zemědělské výroby situovaném v izolované poloze u krajské silnice k Žampachu; 
- z hlediska funkčního využití rozvíjet v obci zejména plochy bydlení – v rodinných domech a plochy smíšené obytné  venkovského typu. V územním plánu je navrhováno  jejich doplnění zejména v prolukách v zastavěném území a na jeho okraji s cílem zkompaktnit zastavěné území, a to  v následujících lokalitách:  

 A)bydlení - v rodinných domech – městské 

 - K Dlouhoňovicím – dokončení již dříve zahájené výstavby v předmětném území, zajištění kompaktnosti zastavěného území (rozvojové plochy Z15/BI, Z16/BI, Z17a/BI a Z18/BI) 
B)bydlení - v rodinných domech – venkovské 

1) severní část zastavěného území:

- V dole (rozvojová plocha Z3a/BV)

 - U památné lípy (rozvojová plocha Z4/BV
- Nad č.p. 82 (rozvojová plocha Z5/BV)

- K Hejnicím (rozvojové plochy Z6/BV a Z7/BV)

- Chalupisko (rozvojová plocha Z8/BV)

- Nad vodním mlýnem (rozvojová plocha Z9/BV)
- K Žampachu (rozvojová plocha Z10/BV)

- Nad školou (rozvojová plocha Z11/BV)

- U zahrádek (rozvojová plocha Z19a/BV)

        2) jihovýchodní část zastavěného území:

- Lány (rozvojová plocha Z22a/BV)

- U červené turistické trasy (rozvojová plocha Z25a/BV)
- U vysokotlakého plynovodu (rozvojová plocha Z27/BV)
- U č.p. 56 (rozvojová plocha Z28a/BV)

- U rybníčka (rozvojová plocha Z29a/BV, Z29b/BV)
        3) v návaznosti na zastavěné území obce Žampach:

                  - Žampach (rozvojová plocha Z30a/BV) 

C) plochy smíšené obytné – venkovské, případně se specifickým využitím
- severní okraj (rozvojová plocha Z2/SV)
- Pod horami (rozvojová plocha Z14/SX).
Území ohrožené rozlivem Potočnice při stoleté vodě
- zastavěné území je ohroženo rozlivem Potočnice při stoleté vodě;zahušťování zástavby na uvedených plochách ve stabilizovaném zastavěném území není žádoucí, v případě nutnosti nové výstavby je třeba získat souhlas vodoprávního úřadu s umístěním konkrétní stavby a realizovat jeho požadavky směřující k zabezpečení ochrany stavby. Tato opatření však nesmějí zvýšit hladinu rozlivu u sousední stabilizované zástavby.
Potenciální sesuvná území
· zastavěné území je zasaženo velkým počtem potenciálních sesuvných území; zahušťování zástavby na uvedených plochách ve stabilizovaném zastavěném území není žádoucí, v případě nutnosti je třeba věnovat zvýšenou pozornost zakládání stavby.
Prostorové uspořádání území 

· novostavby i změny staveb musí respektovat stávající způsob zástavby a architektonickou formu zástavby v předmětné lokalitě. Je třeba klást důraz zejména: 

· na shodnou orientaci  stavby hlavního (obytného, výrobního, apod.) objektu na parcele vzhledem k ose přilehlé komunikace;
· na jednotnou výškovou hladinu zástavby;
· na podobný  způsob zastřešení stavby;
· na podobnou barvu střešní krytiny v případě uliční zástavby, na shodnou barvu střešní krytiny v případě jednoho architektonického celku, tzn. výrobního areálu, zemědělské usedlosti, rekreačního areálu, apod. V řešeném území je třeba se vyvarovat cizích výrazných barev (např. zelené, modré, modrošedé);
- v případě požadavku umístění stavby výrazně se svým řešením odlišující od okolní zástavby je požadováno doložit odborné odůvodnění tohoto návrhu, zejména je třeba odůvodnit přínos navrhovaného řešení z hlediska urbanistického výrazu předmětné části obce (vytvoření dominanty, vytvoření cílového bodu pohledu, apod.);
- při zahušťování stabilizovaných ploch pro bydlení v sousedství krajské silnice  umisťovat nové obytné stavby ve vzdálenosti minimálně 10 m od vlastnické hranice této komunikace; 
- na plochách smíšených obytných venkovského typu uplatňovat kompaktní formy zástavby, zejména při zahušťování stávající zástavby; při umístění více objektů na jednom pozemku je doporučeno upřednostňovat formu  uzavřeného dvora, která je v řešeném území obvyklá; 
- ve stávajících i  navrhovaných plochách pro výrobu a skladování je nepřípustné umístění výškových objektů, tzn. objektů vyšších než 17 m (např. sila u  zemědělské výroby).
3.2 Vymezení zastavitelných ploch

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:
	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z1a/ DS3

	Název:  Do Kozince 

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)

	Specifické podmínky: 
· dopravní propojení severní části zastavěného území s lokalitou Kozinec 

	Výměra lokality: 0,12 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z2/SV

	Název: Písečná – severní okraj

	Stávající využití: zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)

	Navrhované funkční využití:   plochy smíšené obytné – venkovské (SV)        

	Specifické podmínky: 

· využití plochy je pouze podmíněně přípustné, plocha se nachází v území ohroženém rozlivem Potočnice při stoleté vodě. Podmínkou výstavby je souhlas vodoprávního úřadu s umístěním konkrétní stavby a realizace případných požadavků k zabezpečení ochrany stavby. Tato opatření však nesmějí zvýšit hladinu rozlivu u sousední stávající zástavby. 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené východně od plochy, případně ze stávající účelové komunikace vedené jižně od plochy
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden západně od plochy
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka prochází jihovýchodním okrajem plochy 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 253

	Výměra lokality: 0,10 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z3a/BV

	Název: V dole

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· před zahájením výstavby bude změněno využití sousedních pozemků p.č. 2258, 2304 a 2305 z pozemků lesa na ostatní zeleň tak, aby zastavitelná plocha nebyla zasažena hranicí vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené severně od plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden západně od plochy

Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází západně od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 253

	Výměra lokality: 0,32 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z4/BV

	Název: U památné lípy

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· před zahájením výstavby bude změněno využití sousedního pozemku p.č. 2137 z pozemků lesa na ostatní zeleň tak, aby zastavitelná plocha nebyla zasažena hranicí vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél severní hranice plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden východně od plochy 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 253

	Výměra lokality: 0,26 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z5/BV

	Název: Nad č.p. 82

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· plocha vymezena z důvodu možnosti rozšíření hospodářského zázemí tří stabilizovaných obytných objektů v předmětném prostoru 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace zakončené východně od plochy 
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden východně od plochy 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 253

	Výměra lokality: 0,27 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z6/BV

	Název: K Hejnicím I  

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél severní hranice plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází předmětnou plochou 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 253

	Výměra lokality: 0,76 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z7/BV

	Název: K Hejnicím II 

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· při umisťování staveb bude respektován solitérní strom rostoucí v jihovýchodní části plochy

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél jižní hranice plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází předmětnou plochou 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka je vedena východně od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 253

	Výměra lokality: 0,15 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z8/BV

	Název: Chalupisko

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél západní hranice plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází předmětnou plochou 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka je vedena západně od plochy 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 253, resp. 518

	Výměra lokality: 0,73 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z9/BV

	Název: Nad vodním mlýnem

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití :   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	

	Specifické podmínky: 

· před zahájením změn v území bude pro předmětnou zastavitelnou plochu zpracována podrobnější územní studie zástavby 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace procházející východně od plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází západně od plochy 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází západně  od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 518

	Výměra lokality: 2,43 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z10/BV

	Název: K Žampachu      

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

- před zahájením změn v území bude pro předmětnou zastavitelnou plochu zpracována podrobnější územní studie zástavby, studie bude řešit využití navazujících zastavitelných ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci obce Žampach; součástí územní studie nemusí být pozemky p.č.87/3 a 87/1část,které se nacházejí ve východní části vymezené zastavitelné plochy 
· cca 0,08 ha rozvojové plochy se nachází v území, které je zasažené rozlivem Potočnice (hranice rozlivu předaná správcem toku – s.p. Povodí Labe). V případě umístění staveb v této ploše musí byt splněny podmínky pro umístění stavby stanovené vodoprávním úřadem, resp. správcem toku

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace procházející podél severního okraje plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází předmětnou plochou 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází severozápadně  od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 518

	Výměra lokality: 1,34 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z11/BV

	Název: Nad školou

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení 

· při umisťování staveb v západní části plochy bude respektována hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: pro zpřístupnění území bude třeba stavebně upravit západní část pozemku ostatní komunikace, vedené severovýchodně od rozvojové plochy
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází východně od plochy 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně  od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 638

	Výměra lokality: 0,32ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z12/VK – na základě projednání vypuštěna


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z13/VZ

	Název: Kněžství II

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)

	Specifické podmínky: 

· nejsou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél západního okraje plochy

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad je doveden severně od plochy 
Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních přepisů 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 638

	Výměra lokality: 1,49 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z14/SX

	Název: Pod Horami

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   plochy smíšené obytné – se specifickým využitím – rodinné farmy (SX)

	Specifické podmínky: 

· respektovat plochu přírodní zeleně – lokální biocentrum v sousedství 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél jihovýchodního okraje plochy 
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází jižně od plochy 
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně  od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 518 resp. 125, v případě zvýšených nároků realizovat novu TS – T1

	Výměra lokality: 0,64 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z15/BI

	Název: K Dlouhoňovicím I

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech městské (BI)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél východní hranice plochy

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad doveden jižně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně  od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 125

	Výměra lokality: 0,19 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z16/BI

	Název: K Dlouhoňovicím II

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech městské (BI)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél východní hranice plochy

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad doveden jižně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně  od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 125

	Výměra lokality: 0,30 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z17a/BI

	Název: K Dlouhoňovicím III

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech městské (BI)

	Specifické podmínky: 

· při umisťování konkrétních objektů musí být respektován průběh primerního el. vedení předmětnou lokalitou včetně jeho ochranného pásma  

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél severní hranice lokality, v ploše bude realizována nová místní komunikace na p.č. 2687        
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází jihovýchodně od plochy
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně  od plochy 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 125

	Výměra lokality: 1,23 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z18/BI

	Název: K Dlouhoňovicím IV

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech městské (BI)

	Specifické podmínky: 

· respektovat průběh lokálního biokoridoru podél východní hranice plochy

· stavební objekty umisťovat mimo hranici vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně získat výjimku z tohoto ochranného pásma 

· v jihovýchodní části plochy v bývalém retenčním prostoru věnovat zvýšenou pozornost zakládání staveb

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél západní,resp. jižní hranice plochy

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad doveden jižně od lokality   
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází předmětnou plochou 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 125

	Výměra lokality: 0,77 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z19a/BV

	Název: U zahrádek           

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· před zahájením změn v území bude pro předmětnou zastavitelnou plochu zpracována podrobnější územní studie zástavby, předmětem řešení územní studie bude také zpřesnění koridoru pro vedení stavby technické infrastruktury, sloužící sousední zahrádkové osadě 

· při umisťování staveb v severovýchodní části plochy bude respektována hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél jihozápadního okraje plochy  
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad doveden jižně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází západně od plochy  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 125

	Výměra lokality: 2,18 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z20/BV – na základě projednání z návrhu vypuštěna


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z21/SV

	Název: U centra obce

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)               

	Navrhované funkční využití:   plochy smíšené obytné – venkovské (SV)        

	Specifické podmínky: 

· podél silnice III. třídy bude ponechán volný prostor pro realizaci doprovodné zeleně

· bude respektována vodní plocha v jižní části předmětného prostoru
· při konkrétním umisťování staveb bude v západní části plochy respektován průběh primerního el. vedení včetně jeho ochranného pásma 

· bude respektováno umístění památného objektu (božích muk) v severozápadní části plochy

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél jihovýchodního okraje plochy                                                
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden východně od plochy
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně od plochy               
Zásobení el. energií: ze stávající TS 1046

	Výměra lokality: 0,87 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z22a/BV

	Název: Lány I            

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz), plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· při umisťování staveb v západní části plochy bude respektována hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: prodloužení stávající místní komunikace – zastavitelná plocha Z22b/DS3

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází východně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně od plochy  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1265

	Výměra lokality: 1,13 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z22b/DS3

	Název:  U zastavitelné plochy Z22a/BV

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)

	Specifické podmínky: 

· napojení vymezené zastavitelné plochy Z22a/BV                   

	Výměra lokality: 0,01 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z25a/BV

	Název: U červené turistické trasy               

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz), plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· při umisťování konkrétních objektů bude respektován průběh primerního el. vedení předmětnou lokalitou včetně jeho ochranného pásma 

· při umisťování konkrétních objektů bude respektováno území negativně ovlivněné rozlivem Potočnice při stoleté vodě, které zasahuje východní okraj plochy; předmětné území bude využíváno pouze jako související soukromá zeleň

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél jižního okraje plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází východně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně od plochy  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1265

	Výměra lokality: 0,62 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z25b/ DS3

	Název:  U zastavitelné plochy Z25a/BV

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)

	Specifické podmínky: 

· potvrzení napojení stávající účelové komunikace na místní komunikaci procházející  jižní částí zastavěného území Písečné 

	Výměra lokality: 0,12 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z26/ DS3

	Název:  K č.p. 83

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)

	Specifické podmínky: 

· potvrzení vedení komunikace, sloužící k dopravnímu napojení stávajícího obytného objektu č.p. 83 

	Výměra lokality: 0,06 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z27a/BV

	Název: U vysokotlakého plynovodu                

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz), plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· při umisťování staveb v západní části plochy bude respektována hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené severně od plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází východně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází východně od plochy  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1265

	Výměra lokality: 0,13 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z28a/BV

	Název: U č.p. 56            

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz), plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· při umisťování staveb v jihovýchodní části plochy bude respektována hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél jihovýchodní hranice plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází západně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází západně od plochy  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1265

	Výměra lokality: 0,52 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z29a/BV

	Název: U rybníčka I           

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz), plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· vyžití lokality je pouze podmíněně přípustné, pro umístění stavby musí být získána výjimka z hranice 50 m od okraje lesa 

· respektovat sousedící plochu výskytu zvláště chráněného druhu rostlin

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél severozápadní hranice plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází západně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází západně od plochy  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1265

	Výměra lokality: 0,24 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z29b/BV

	Název: U rybníčka II           

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz) 

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 

· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· při umístění stavby bude respektována hranice 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél východní hranice plochy 

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází severně od plochy     
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází západně od plochy  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1265

	Výměra lokality: 0,12 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z30a/BV

	Název: Žampach            

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz), plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití:   bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)

	Specifické podmínky: 
   - využití plochy je pouze podmíněně přípustné, podmínkou možného využití je souhlas sousední obce Žampach s možností napojení na její veřejnou infrastrukturu
· vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v přímém sousedství stabilizovaného zastavěného území, musí nově umisťované stavby respektovat měřítko a proporce okolní zástavby a přizpůsobit se jejich architektonickému řešení
· při umisťování staveb ve východní části plochy bude respektována hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa, případně bude získána výjimka z této vzdálenosti 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél jižní hranice plochy 

Zásobování vodou: individuálně, případně napojení na veřejný vodovod obce Žampach, který je zakončen západně od lokality 
Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 1284 (nachází se ve správním území obce Žampach)

	Výměra lokality: 0,18 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z31/ DS3

	Název:  U Zemědělského areálu 

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)

	Specifické podmínky: 

· realizace klidnějšího (méně frekventovaného) komunikačního propojení mezi centrem obce a zemědělským areálem než je silnice III. třídy

	Výměra lokality: 0,18 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z32a/ DS3

	Název:  Na Vrších

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)

	Specifické podmínky: 

· zlepšení prostupnosti nezastavěného území v severní části řešeného území 

	Výměra lokality: 0,25 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z32b/ DS3

	Název:  K Lukavici

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ), plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)

	Specifické podmínky: 

· zlepšení prostupnosti nezastavěného území ve východní části řešeného území 

	Výměra lokality: 0,63 ha


	ZASTAVITELNÁ PLOCHA:  Z33/VK

	Název: Kněžství I

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití:   výroba a skladování – skladování (VK)

	Specifické podmínky: 

· podél areálu bude realizována obvodová zeleň z důvodu lepšího začlenění zástavby do okolní krajiny 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél východního okraje plochy

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně od plochy  
Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních přepisů 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 638

	Výměra lokality: 0,95 ha


3.3 Vymezení systému sídelní zeleně 
- plochy systému sídelní zeleně jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy s rozdílným způsobem využití:

a) zeleň - soukromá a vyhrazená (ZS) – plochy zahrad a ovocných sadů většího rozsahu v zastavěném území nebo jeho sousedství, v současné době obtížněji dostupné z hlediska veřejné infrastruktury nebo v důsledku zákonných omezení nevhodné pro výstavbu

b)zeleň – přírodního charakteru (ZP)- plochy zeleně v zastavěném území obce udržované v přírodě blízkém stavu, plochy prvků územního systému ekologické stability vedené zastavěným územím
d) veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) - veřejně přístupná zeleň sloužící ke každodenní rekreaci obyvatel

· podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této textové části
· další vhodná opatření v zastavěném území z hlediska systému sídelní zeleně:
a) na nových zastavitelných plochách a v jejich kontaktním okolí pokud možno zachovat vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a zajistit jejich ochranu před poškozením během stavebních prací

b) ve vhodných částech nových zastavitelných ploch realizovat výsadbu dřevin nových, stanovištně příslušných
c) nově rozhodnout o využití velkého počtu liniových zelených ploch v zastavěném i nezastavěném území, porostlých  vysokou zelení a vedených v katastru nemovitostí jako pozemky určené k plnění funkcí lesa. Vzhledem k jejich malé rozloze a liniovému tvaru nelze o očekávat  jejich velký přínos pro lesní hospodářství. Představují však omezení pro stavební činnost v předmětném území – výjimka ze vzdálenosti 50 m od hranice lesa. Předmětná zeleň má spíše funkci  doprovodné zeleně, případně interakčních prvků územního systému ekologické stability. Vhodnější by bylo její vedení jako „ostatní zeleň“ v katastru nemovitostí
V územním plánu jsou konkrétně rozvíjeny následující plochy sídelní zeleně:

	Číslo zastavitelné plochy: Z3b/ZS

	Název:    V dole           

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)    

	Popis:
· možnost rozšíření ploch soukromé zeleně u zastavitelné plochy Z3a/BV v prostoru potenciálního sesuvného území 

	Výměra lokality:0,11 ha  


	Číslo zastavitelné plochy: Z10b/ZS na základě projednání vypuštěna


	Číslo zastavitelné plochy: Z17b/ZS

	Název:    K Dlouhoňovicím I

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)    

	Popis:

· možnost rozšíření ploch soukromé zeleně u zastavitelné plochy Z17a/BI, zajištění kompaktnosti zastavěného území                 

	Výměra lokality:0,09 ha  

	


	Číslo zastavitelné plochy: Z19b/ZS

	Název:    U zahrádek     

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)    

	Popis:

· možnost rozšíření ploch soukromé zeleně u zastavitelné plochy Z19a/BV v prostoru bezprostředně sousedícím s lesními pozemky           

	Výměra lokality:0,41 ha  


	Číslo zastavitelné plochy: Z19c/ZV 

	Název:    U zastavitelné plochy Z19a/BV

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV)    

	Popis: 

· realizace veřejného prostranství souvisejícího s vymezenou zastavitelnou plochou pro bydlení Z19a/BV                                    

	Výměra lokality:0,17 ha  


	Číslo zastavitelné plochy: Z23/ZV 

	Název:    Pod Martinčákem I

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz), plochy lesní (NL)

	Navrhované funkční využití:  veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV)    

	Popis: 

· realizace veřejného prostranství ve svažitém prostoru u drobné sakrální stavby uprostřed stávající obytné zástavby                  

	Výměra lokality:0,08 ha  


	Číslo zastavitelné plochy: Z24/ZS

	Název:    Pod Martinčákem II

	Stávající funkční využití: plochy lesní (NL),  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)    

	Popis:

· eliminace lesních ploch ze zastavěného území obce, jejich využití jako soukromá zeleň 

	Výměra lokality:0,23 ha  


	Číslo zastavitelné plochy: Z27b/ZS

	Název:    U vysokotlakého plynovodu     

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)    

	Popis:

· možnost rozšíření ploch soukromé zeleně u zastavitelné plochy Z27a/BV v prostoru zasaženém bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu           

	Výměra lokality:0,15 ha  


	Číslo zastavitelné plochy: Z28b/ZS

	Název:    U č.p. 56     

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)    

	Popis:

· možnost rozšíření ploch soukromé zeleně u zastavitelné plochy Z28a/BV v prostoru zasaženém bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu, zajištění kompaktnosti zastavěného území            

	Výměra lokality:0,10 ha  


	Číslo zastavitelné plochy: Z30b/ZS

	Název:    Žampach   

	Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)

	Navrhované funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)    

	Popis:

· možnost rozšíření ploch soukromé zeleně u zastavitelné plochy Z30a/BV v prostoru bezprostředně sousedícím s lesními pozemky           

	Výměra lokality:0,14 ha  


4.Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
4.1 Koncepce občanského vybavení
   - zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, mateřská škola, základní školství, veřejné stravování, veřejné ubytování, maloobchodní prodej, sportovní aktivity);
  - v plochách smíšeného obytného území je přípustné doplnit objekty bydlení nerušícími komerčními aktivitami.
4.2 Koncepce dopravy
-    v severní části řešeného území respektovat koridor O1/DS1, vymezený pro vedení přeložky silnice II/312 Ústí n.O. – Žamberk 
- respektovat koridor O3/DS3, určený pro vedení cyklostezky Valdštejn – Šušek v jižní části řešeného území

- respektovat koridor O5/DS3, určený pro vedení přístupové komunikace k rozvojové ploše Z3a/BV
- doplnit síť místních komunikací o obslužné komunikace zpřístupňující nově navrhované zastavitelné plochy, případně zlepšující prostupnost nezastavěného území,  konkrétně jsou vymezeny rozvojové plochy Z1/DS3, Z22b/DS3, 25b/DS3, Z26/DS3, Z31/DS3, Z32a/DS3 a Z32b/DS3
· návrh doplnění  obslužných komunikací musí splňovat následující požadavky:

· ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby

· dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel záchranných sborů (hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu)

· při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů

· nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m

- stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek, případně doplnění výhyben 
- respektovat ochranné pásmo krajských silnic v řešeném území 
4.3 Koncepce vodního hospodářství
- obec má vybudovaný systém zásobování vodou z veřejného vodovodu, vydatnost vodního zdroje  je dostatečná pro uvažovaný rozvoj území

- realizace všech uvedených záměrů je podmíněna rozšířením  akumulace optimálně o 100m3
- navrhovaná doplnění vodovodních systémů, potřebná pro realizaci zástavby v rozvojových plochách, je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru, navrhovat zaokruhované zásobovací řady

- koncepce odvádění a čištění odpadních vod v obci je navržena v souladu s PRVK Pardubického kraje, v obci byla realizována jednotná kanalizace, zakončená obecní čistírnou odpadních vod, na veřejnou kanalizaci budou napojeny navrhované rozvojové plochy, výjimku tvoří pouze plocha Z30a/BV, která bude využívat veřejnou infrastrukturu obce Žampach 

-  v okrajových lokalitách obce (navrhovaná výstavba u Žampachu – plocha Z30a/BV, stávající zástavba u Lukavice) je vzhledem k její rozptýlenosti neekonomické budovat soustavnou kanalizační síť. Likvidace odpadních vod bude v tomto území řešena ve stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry nebo domovních ČOV
- 
odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků bude řešeno tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině 
- v návrhu územního plánu je vymezen koridor pro vedení technické infrastruktury O2/TI, určený pro společné vedení vodovodu a elektrorozvodů ze soukromého vodního zdroje přes zastavitelnou plochu Z19a/BV do zahrádkové osady

- v návrhu územního plánu je vymezen koridor pro vedení technické infrastruktury O4/TI, určený pro napojení stavebně oddělené zastavitelné plochy Z14/SX na systém technické infrastruktury v obci (společné vedení vodovodu, kanalizace, elektrorozvodů). 

   4.4 Koncepce zásobování el. energií

 -u stávajícího systému VN, který se bezprostředně podílí na zásobování řešeného území, je nutné při umisťování konkrétních staveb dodržet ochranné pásmo od vedení VN 

   - pro potřeby rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za   výkonově vyšší jednotky, v případě potřeby realizovat navrhovanou TS – T1 včetně jejího přívodního vedení 
- rozvodný systém NN u větší soustředěné bytové výstavby bude řešen zemním kabelovým vedením

   - v návrhu územního plánu je vymezen koridor pro vedení technické infrastruktury O2/TI, určený pro společné vedení vodovodu a elektrorozvodů ze soukromého vodního zdroje přes zastavitelnou plochu Z19a/BV do zahrádkové osady

- v návrhu územního plánu je vymezen koridor pro vedení technické infrastruktury O4/TI, určený pro napojení stavebně oddělené zastavitelné plochy Z14/SX na systém technické infrastruktury v obci (společné vedení vodovodu, kanalizace, elektrorozvodů). 

4.5 Koncepce zásobování teplem
 - objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - el. energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap. 

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí

4.6 Koncepce veřejných prostranství

- obytná zástavby a občanské vybavení je v řešeném území doplňováno souvisejícími plochami veřejné zeleně  a to následujícím způsobem:

 - v prostoru u zahrádkové kolonie  v návaznosti na navrhovaný rozvoj venkovského bydlení (rozvojová plocha Z19c/ZV)

 - v prostoru u studánky pod Martinčákem (rozvojová plocha Z23/ZV)
   Plocha veřejného prostranství  související s rozvojem obytné zástavby v zastavitelné ploše Z9/BV  (výměra 2,43) bude vymezena v rámci územní studie, kterou je podmíněna změna využití území v předmětném prostoru. 
- regulativy některých ploch s rozdílným způsobem využití uvádějí v rámci přípustného využití  možnost realizace nových ploch veřejných prostranství, jedná se zejména o plochy občanského vybavení (OV, OM, OS), bydlení (BV, BI), plochy smíšené obytné (SV, SX) a plochy rekreace (RI, RZ)
5. Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, a podobně
5.1 Koncepce uspořádání krajiny

- plochy nezastavěného území jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy s rozdílným způsobem využití:

 a) plochy krajinné zeleně:

a1) plochy lesní (NL) – plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

a2) plochy zemědělské (NZ) – plochy intenzivně zemědělsky obhospodařované

a3) plochy přírodní (NP) – plochy s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních prvků

   a4) plochy smíšené nezastavěného území (NS) – plochy funkčně jednoznačně nevyhraněné, v řešeném území se jedná zejména o spojení:

· plochy  přírodní a zemědělské (NSpz)
· plochy lesnické a rekreační pobytové (NSlc)
a5) plochy specifické- z toho

· plochy doprovodné zeleně (X1)- plochy zapojující liniové plochy dopravní infrastruktury do krajiny

· plochy pro sjezdové lyžování (X2)- plochy umožňující v zimním období sportovní využití 

b)plochy vodní a vodohospodářské (W) – plochy s vodohospodářskou funkcí (řeky, potoky, rybníky)

Podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této textové části.

Další vhodná opatření v krajině:

· obnovení tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, buk, dub, javor, jasan), přitom budou respektovány stávající významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny

· zajištění kompaktnosti lesních masivů – návrh zalesnění; v územním plánu označeny jako plochy K1a – c/NL

· doplnění liniové zeleně podél komunikačních systémů včetně účelových cest (stávajících i navržených); v územním plánu navržené plochy změn jsou označeny jako rozvojové plochy K3a -i/X1
· doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u vodotečí, na vyvýšené kóty nad obcí, keřové k patám stožárů elektrického vedení apod.,
·  pro ozelenění jsou vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra 
·  bylo by vhodné nově rozhodnout o využití velkého počtu liniových zelených ploch v zastavěném i nezastavěném území, porostlých  vysokou zelení a vedených v katastru nemovitostí jako pozemky určené k plnění funkcí lesa. Vzhledem k jejich malé rozloze a liniovému tvaru nelze o očekávat  jejich velký přínos pro lesní hospodářství. Představují však omezení pro stavební činnost v předmětném území – výjimka ze vzdálenosti 50 m od hranice lesa. Předmětná zeleň má spíše funkci  doprovodné zeleně, případně interakčních prvků územního systému ekologické stability. Vhodnější by bylo její vedení jako „ostatní zeleň“ v katastru nemovitostí.
5.2 Územní systém ekologické stability

Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES– plochy biocenter a trasy biokoridorů, které budou respektovány.

V řešeném území se jedná o následující prvky:

a) prvky regionálního  systému ekologické stability 

-  do prostoru lesních masivů v západní části řešeného území okrajově zasahuje regionální biocentrum RC 460 Žampach (v řešeném území pouze výměra 2,01 ha) a regionální biokoridor RK 814 (spojující regionální biocentra RC 378 Litice a RC 460 Žampach), který má v řešeném území délku 80m;
b) prvky lokálního  systému ekologické stability 

· v jižní části řešeného území je podél toku Potočnice vymezen lokální biokoridor LK 1-2, resp. LK 2-3, který v severní části nad zastavěným územím přechází na levostranný přítok Potočnice  jako pokračování LK 2-3 a LK 3-4; uvedené biokoridory jsou řešeným územím vedeny ve směru sever – jih;
· na výše uvedených vodních biokoridorech jsou vymezena čtyři lokální biocentra – LC 1 (vodní plocha Šušek), LC 2 (vodní plochy a trvalé travní porosty v Lánech), LC 3 (vodní plocha, trvalé travní porosty a orná půda v prostoru Pod Horami, biocentrum částečně nefunkční) a LC 4 (lesní porosty Na Horách);
·  z lokálního biocentra LC 2 pokračuje západním směrem lesními a trvalými travními porosty lokální biokoridor LK 2, který navazuje na podobný prvek v obci Žampach;
· v prostoru nad Šuškem se z lokálního biokoridoru LK 1-2 odděluje lokální biokoridor LK 1-5 vedený severovýchodním směrem, převážně lesními masivy ve východní části obce; na tomto biokoridoru jsou vymezena dvě lesní biocentra LC 5 (Nad obcí)  a LC (Na Soutoku);
· lesními masivy v severní části řešeného území je veden lokální biokoridor LK 4, resp. LK 4A a LK 4B, s vloženým lesním biocentrem LC 4 (Na Horách);
· z prvků územního systému ekologické stability sousedních obcí do řešeného území zasahuje lokální biokoridor vedený podél toku Lukavického potoka, označený jako LK 6 (východní okraj řešeného území) a  lesní lokální biokoridor LK „K Hejnici“ (severozápadní okraj řešeného území);
· v jihozápadní části řešeného území přechází v prostoru nad Šuškem do Písečné lokální biokoridor ze severovýchodní části Hnátnice označený jako LK Hnátnice.
Interakční prvky

- budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území (drobné vodoteče, meze, doprovodná zeleň, apod.).
Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést k ochuzení druhové bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy musí být koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

V řešeném území se nacházejí následující částečně funkční prvky územního systému ekologické stability, které je třeba nově založit:
	označení
	charakter
	funkčnost
	Prostorové parametry 
	charakteristika

	
	
	
	
	navrhovaná opatření

	LK 3-4

NA HORÁCH


	vodní, luční
	nefunkční                  
	Minimální šířka : 20m

Délka v řešeném území: 

0,77 km
	Tok s travinobylinným porostem, kulturní louky. 

	
	
	
	
	Podpora přirozeného vývoje toku, doplnění břehových porostů; louky – extenzivní kosené, nehnojené.           

	LC 3

POD HORAMI
	vodní, lesní, luční
	částečně funkční
	Výměra v ha:

4,87, 

z toho

2,72 funkční
	Rybník s jednostranným břehovým porostem, severovýchodní část – lesní porost, střední a severozápadní část – kulturní louka a orná půda.

	
	
	
	
	Rybník a nivu potoka ponechat přirozenému vývoji, kulturní louku a ornou půdu změnit na extenzivní nehnojené kosené louky, podpora přirozené dřevinné skladby v lese. 


5.3 Prostupnost krajiny
- regulativy ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území umožňují trasovat cesty téměř kdekoli v krajině, čímž umožňují vytvářet komunikační propojení  podle konkrétních potřeb území 
- ze zpracovaných komplexních pozemkových úprav byly do návrhu převzaty jako zastavitelné plochy Z32a/DS3 a Z32b/DS3 trasy navrhovaného doplnění účelových komunikací v severní, resp. východní části řešeného území, které by měly sloužit lepšímu zpřístupnění nezastavěného území 

5.4 Protierozní a protipovodňová opatření

- protierozní ochranu v území je třeba zajistit změnou osevních postupů s vyloučením erozně nebezpečných plodin, ochranným zatravněním a návrhem protierozních technických prvků
- za účelem protipovodňové ochrany území v nivě Potočnice byly v uplynulém období  severně a západně od zastavěného území realizovány na přítocích Potočnice dva poldry, předkládaný návrh jejich  území plně respektuje
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

6.1 Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené na území obce
1. Plochy bydlení

1.A – bydlení – v rodinných domech – městské  – BI
1.B – bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV

2. Plochy smíšené obytné

2. A – plochy smíšené obytné – venkovské - SV
2. B – plochy smíšené obytné – se specifickým využitím - SX
3. Plochy občanského vybavení
3.A – občanské vybavení – veřejná infrastruktura - OV

3.B – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední - OM

3.C - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS

4. Plochy rekreace           

4.A – rekreace – rodinná - RI
4.B – rekreace – zahrádkové osady- RZ
5. Plochy výroby a skladování

5.A – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD
5.B – výroba a skladování – zemědělská výroba - VZ

5.C – výroba a skladování – skladování - VK
6. Plochy dopravní infrastruktury

6.A – dopravní infrastruktura – silniční – krajské silnice II.třídy– DS1
6.B – dopravní infrastruktura – silniční – krajské silnice III. třídy – DS2
6.C – dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace – DS3
7. Plochy technické infrastruktury

7.A – technická infrastruktura – inženýrské sítě- TI

7.B – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady-TO
8. Plochy veřejných prostranství

8.A – veřejná prostranství – veřejná zeleň - ZV
9. Plochy sídelní zeleně

(Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I, odst. 1, písm. c vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

9.A – zeleň – soukromá a vyhrazená – ZS

9.B – zeleň – přírodního charakteru – ZP

10.Plochy krajinné zeleně

10.A – plochy lesní – NL

10.B – plochy zemědělské - NZ

10.C – plochy přírodní – NP

     10.D – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské - NSpz
     10.E – plochy smíšené nezastavěného území – lesnické a rekreační pobytové - NSlc 

     10.F -  plochy specifické – plochy doprovodné zeleně – X1
     10.G -  plochy specifické – plochy pro sjezdové lyžování – X2
11.
Plochy vodní a vodohospodářské

11.A – plochy vodní a vodohospodářské  - W

6.2 Stanovené podmínky pro využití jednotlivých ploch 

Poznámka: pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani podmíněně přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti s hlavní funkcí.

1.PLOCHY BYDLENÍ           

1.A – BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ - BI

Hlavní využití:

· rodinné domy (samostatně stojící)

Přípustné využití:

· soukromá zeleň (oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační včetně vodních prvků)

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky;  kůlny lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku z plochy veřejného prostranství 
· integrované prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata), projekční kanceláře, finanční poradenství
· veřejná prostranství 

· bytové domy stávající, nové již neumisťovat             
· domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky prostorové regulace

· dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadba izolační zeleně

· zařízení občanského vybavení, které je slučitelné s funkcí bydlení a slouží především obyvatelům předmětné obytné plochy

Nepřípustné využití:

· stavby pro výrobu a skladování  včetně řemeslných dílen
· obytná zástavba ve formě řadových domů, nové bytové domy
· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště - více jak 20 parkovacích míst)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

· zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

· další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou s bydlením slučitelné

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace –maximálně 9m

· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35°-55°, nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

· v řešeném území je nepřípustná realizace roubených staveb z kulatiny
· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%
· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny – pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád- bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení- výška včetně podezdívky maximálně 1,5m a vzdálenost minimálně 1m od hranice místní nebo účelové komunikace, přičemž musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru 

1. B - BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ - BV

Hlavní využití:

· rodinné domy (samostatně stojící)

· hospodářské zázemí obytného objektu v rozsahu pro samozásobení 
Přípustné využití:

· soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady)

-   doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky, stavby pro chovatelství pro samozásobení; kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku z veřejného prostranství
· stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly (do výměry 250m2)
· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území 
· stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních chalup, ne rekreačních chat)
· zařízení občanského vybavení, které je slučitelné s funkcí bydlení a slouží především obyvatelům předmětné obytné plochy

· domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky prostorové regulace

· hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

· cyklostezky, cyklotrasy

· stavby pro veřejné ubytování do 10 osob

· stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb

· veřejná prostranství 

· vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:

· výrobní a skladovací objekty neslučitelné s bydlením 
· obytná zástavba ve formě řadových domů, nové bytové domy
· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

· zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

· další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou s bydlením slučitelné

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – maximálně 9 m 

· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35°-55°, nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

· v řešeném území je nepřípustná realizace roubených staveb z kulatiny

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 40%

· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny – pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád- bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení- výška včetně podezdívky maximálně 1,5m a vzdálenost minimálně 1m od hranice místní nebo účelové komunikace, přičemž musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru 

2. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

2. A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ - SV

Hlavní využití:

-stavby pro bydlení smíšené s obslužnou sférou a nerušícími výrobními činnostmi, a to zejména: 

· stavby pro bydlení

· stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb

· zařízení občanského vybavení komerčního charakteru

Přípustné využití:

· soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady)

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

· doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které musí prostorově splňovat podmínky dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky; kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku
· stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních chalup, ne rekreačních chat)

· veřejná prostranství

· vodní toky a plochy

· hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

Podmíněně přípustné využití:

· stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb do výměry 250 m2
V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) bude v dalším stupni dokumentace doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci procesu povolení užívání stavby bude doložena účinnost provedených opatření.

Nepřípustné využití:

· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

· další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou s bydlením slučitelné
· zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost
Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – maximálně 9m
· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35°-55°, nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

· v řešeném území je nepřípustná realizace roubených staveb z kulatiny

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%
· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny – pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád- bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení- výška včetně podezdívky maximálně 1,5m a vzdálenost minimálně 1m od hranice místní nebo účelové komunikace, přičemž musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru 

2. B PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM – RODINNÁ FARMA - SX
Hlavní využití:

-stavby pro bydlení smíšené s obslužnou sférou a nerušícími výrobními činnostmi, a to zejména: 

· stavby pro bydlení

· stavby pro podnikatelskou činnost v oboru zemědělské výroby

· stavby pro agroturistiku 

Podmínky využití funkční plochy:

· v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (stájové objekty, apod.) bude v dalším stupni řízení o stavbě (např.územní řízení) doloženo, že tento vliv (hluk, prach, zápach, apod.) nezasáhne nejbližší cizí objekt hygienické ochrany.V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci povolení užívání stavby (např.kolaudační řízení) bude doložena účinnost provedených opatření.
Přípustné využití:

· soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady)

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· veřejná prostranství

· vodní toky a plochy

· hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

Nepřípustné využití:

· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

· zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost
Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – maximálně 9m

· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35°-55°, nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%

· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny – pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád- bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení- výška včetně podezdívky maximálně 1,5m a vzdálenost minimálně 1m od hranice místní nebo účelové komunikace, přičemž musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru 

3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

3. A OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - OV

Hlavní využití:

· stavby pro veřejnou infrastrukturu, a to zejména :

· stavby pro vzdělávání a výchovu

· stavby pro kulturu

· stavby pro zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu

· stavby pro veřejnou správu

· stavby pro ochranu obyvatelstva

Přípustné využití:

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura –inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· plochy vyhrazené zeleně

· veřejná prostranství

· integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních)

· stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska)

· sportovní haly

· služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

· cyklostezky a cyklotrasy

· stavby pro nevýrobní služby

Nepřípustné využití:

· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití 

· nové samostatné objekty pro bydlení

· nové objekty pro rekreaci

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně do 12 m, v případě vytváření pohledové dominanty bude stavba prověřena zákresem v dálkových pohledech

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

3. B- OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - OM

Hlavní využití:

· stavby občanského vybavení komerčního charakteru, a to zejména: 

· stavby pro veřejnou administrativu

· stavby pro obchodní prodej

· stavby pro nevýrobní a opravárenské služby

· stavby pro veřejné stravování 

Přípustné využití:

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· plochy vyhrazené zeleně

· veřejná prostranství

· vodní plochy a toky

· hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště

· stavby pro ochranu obyvatelstva

· služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

· sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení

· cyklostezky a cyklotrasy

· stavby pro bydlení s integrovanou (sloučenou v jeden celek) občanskou vybaveností (např. provozovna  kadeřnictví spojená s bydlením) 
Podmíněně přípustné využití:

· stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb

V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) bude v dalším stupni dokumentace doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci procesu povolení užívání stavby bude doložena účinnost provedených opatření.

Nepřípustné využití:

· stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití 

· nové samostatné objekty pro bydlení

· nové objekty pro rekreaci

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – maximálně 12 m
· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

3. C – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - OS

Hlavní využití:

· stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport, a to zejména:

· hřiště

· sportovní haly

· fitnesscentra

· koupaliště

· hipocentra

· klubovny a šatny

Přípustné využití:

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

· vyhrazená a veřejná zeleň

· vodní plochy a toky

· areály zdraví

· venkovní scény, taneční parkety

· cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

· stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu 

· nové stavby pro trvalé bydlení

· stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití 
Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví
· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

4.PLOCHY   REKREACE            

4. A REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI - RI

Hlavní využití:

· stavby pro rodinnou rekreaci ve formě rekreačních chat 
Přípustné využití:

· soukromá zeleň (zahrady s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí)

· objekty trvalého bydlení – rodinné domy, pokud splňují podmínky prostorové regulace 
· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· veřejná prostranství

-
stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená ohniště, vodní prvky

· cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

· výrobní a skladovací objekty

· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, dálnice a rychlostní silnice)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

· zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Podmínky prostorové regulace- zbývající zastavitelné plochy a zahušťování stabilizovaných ploch: 

-   výšková regulace – maximálně 7 m
-   maximální půdorysná výměra všech staveb na jednom pozemku – 35 m2
· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35°-55°, nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

-   intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 20%

-   intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%

-   struktura zástavby – izolované objekty 

· barva střešní krytiny – pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád- bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení- výška včetně podezdívky maximálně 1,5m a vzdálenost minimálně 1m od hranice místní nebo účelové komunikace, přičemž musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru 

4. B  REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY- RZ                       

Hlavní  využití:

· zahrádková osada - oplocený pozemek, tvořený množstvím parcel určených pro zahrádkářskou činnost, jejímž výsledkem je samozásobení pěstitelskými produkty a každodenní rekreace
Přípustné využití:

· zahradní domek do výměry 35 m2 zastavěné plochy, sloužící k úschově nářadí a ukrytí osob před nepříznivým počasím, ne  k trvalému bydlení

-     stavby skleníků do  výměry 40m2 zastavěné plocha a do 5m výšky

-     související dopravní infrastruktura

-     související  technická infrastruktura- inženýrské sítě 
-     veřejná prostranství 
Nepřípustné využití: 

· stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím 
· stavby pro chovatelství 
Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – stavby do 7 m výšky
· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 20 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35°-55°, nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

-    struktura zástavby – izolované objekty 
·  intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 65%
· barva střešní krytiny – pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád- bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení- výška včetně podezdívky maximálně 1,5m a vzdálenost minimálně 1m od hranice místní nebo účelové komunikace, přičemž musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru 

5. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

5. A  VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA - VD

Hlavní využití:

· provozovny výrobních služeb

· provozovny opravárenských služeb

Podmínky využití funkční plochy:

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) bude v dalším stupni dokumentace doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci procesu povolení užívání stavby bude doložena účinnost provedených opatření.
Přípustné využití:

· skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby

· vyhrazená a izolační zeleň

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· zařízení maloobchodu a veřejného stravování

· byty provozovatelů zařízení

Nepřípustné využití:

· objekty pro rekreaci

· samostatné objekty pro bydlení 

· objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – max. dvě nadzemní podlaží, celková výška max. 10 m 

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%, plocha jednoho objektu- max 1000 m2, výjimku tvoří stávající objekt na stp. 205
-    intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 20%

5. B – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA - VZ

Hlavní využití:

· stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu, a to zejména:

· velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic,  vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

· objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce

· sklady zemědělských strojů
Podmínky využití funkční plochy:

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) bude v dalším stupni dokumentace doloženo, že tento vliv nezasáhne žádný stávající objekt hygienické ochrany ani žádnou rozvojovou plochu, která hygienickou ochranu vyžaduje (plocha pro bydlení, rekreaci, školství, apod.) V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci procesu povolení užívání stavby bude doložena účinnost provedených opatření.

Přípustné využití:
-    opravárenské dílny

-    administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· izolační a vyhrazená zeleň

· čerpací stanice pohonných hmot

· provozovny drobné a řemeslné výroby

Nepřípustné využití:

· obytné objekty a objekty pro rekreaci

· zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně přízemní objekty, výškovou hladinu přizpůsobit stávajícím objektům, nepřípustné je vytváření pohledových dominant umisťováním výškových skladovacích objektů v území 

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40%; hmotové řešení novostaveb a změn staveb bude omezeno hmotovým řešením stávajících staveb v areálu 

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 20%
5.C – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – PLOCHY SKLADOVÁNÍ (VK)

Hlavní využití:

· stavby pro skladování produktů, materiálů a zařízení  

Přípustné využití:

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)
· vyhrazená a izolační zeleň
Nepřípustné využití:

· objekty pro bydlení a rekreaci 

· objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu

· objekty živočišné výroby

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – dle technologické potřeby, nepřipouští se vytváření stavební dominanty v území 

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 20%

6. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

6. A – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ – KRAJSKÉ  SILNICE II. třídy - DS1

Hlavní využití:

· plochy pro silniční dopravu- krajské silnice, a to zejména: 

                               -     krajské silnice

Přípustné využití:

-   místní a účelové komunikace

· doprovodná zeleň

· čerpací stanice pohonných hmot

-   komunikace pro pěší

-   cyklostezky

-   veřejná prostranství – veřejná zeleň 
-   další formy veřejného prostranství veřejná prostranství 
· objekty řadových a hromadných garáží

· liniové stavby technické infrastruktury

· zařízení služeb motoristům

· stavby pro maloobchod a veřejné  stravování

Nepřípustné využití:

· objekty pro bydlení a rekreaci

· stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

6. A – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ – KRAJSKÉ  SILNICE III. třídy – DS2
Hlavní využití:

· plochy pro silniční dopravu- krajské silnice, a to zejména: 

                               -     krajské silnice III. třídy
Přípustné využití:

-   místní a účelové komunikace

· doprovodná zeleň
-   veřejná prostranství – veřejná zeleň 
· čerpací stanice pohonných hmot

-   komunikace pro pěší

-   cyklostezky

-   veřejné odstavné a parkovací plochy

· objekty řadových a hromadných garáží

· liniové stavby technické infrastruktury

· zařízení služeb motoristům

· stavby pro maloobchod a veřejné  stravování

Nepřípustné využití:

· objekty pro bydlení a rekreaci

· stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

6. C – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE-  DS3
Hlavní využití:

· plochy pro silniční dopravu- místní komunikace, a to zejména: 

· místní komunikace

· účelové komunikace

· komunikace pro pěší

Přípustné využití:

· doprovodná zeleň

-    cyklostezky

-    veřejné odstavné a parkovací plochy
-   veřejná prostranství – veřejná zeleň 
-    zastávky autobusů a jejich točny

· liniové stavby technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

· objekty pro bydlení a rekreaci

· stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

7. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

7. A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ- TI   

Hlavní využití  :

· plochy pro technickou infrastrukturu, a to zejména: 

· transformovny, rozvodny el. energie                                                                           

· čistírny odpadních vod                      

· přečerpávací stanice                                   

· vodní zdroje a vodojemy, odkyselovací stanice  

· základnové stanice telefonních operátorů 

· regulační stanice plynu           
Přípustné využití :

-     hráze poldrů 

· související doprovodná a izolační zeleň 

· související dopravní infrastruktura 

Nepřípustné využití: 

· samostatné stavby pro bydlení a rodinnou  rekreaci 

· stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

· výrobní a skladovací objekty
· stavby pro chov hospodářských zvířat

· stavby čerpacích stanic pohonných hmot

7. B – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - TO

Hlavní využití  :

-    prostor pro skladování odpadů

· sběrné místo

· sběrný dvůr 

Přípustné využití :

· související doprovodná a izolační zeleň  

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě

· související dopravní infrastruktura – silniční  

Nepřípustné využití: 

· objekty pro bydlení a rekreaci 

· stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 

8. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

8. A – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - ZV
Hlavní využití:

· plochy veřejně přístupné zeleně většinou parkově upravené

· plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení - veřejně přístupné

Přípustné využití:

· vodní toky a plochy, retenční nádrže
· související dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší
· drobné sakrální stavby, městský mobiliář, drobná architektura

· objekty a zařízení dopravní a technické  infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné pro funkci daného území

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny)

Podmíněně přípustné využití:

· parkovací plochy

· otevřená rekreační hřiště

Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak 25% celkové plochy dotčené lokality.

Nepřípustné využití:

· stavby nesouvisející s uvedeným přípustným využitím

9. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

9. A – ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - ZS

Hlavní využití:

· soukromé zahrady - oplocené i neoplocené 
Přípustné využití:
· ovocné sady

· vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná

· plochy volně přístupných sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením

· ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

· vodní toky a plochy
· související dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší
· trvalé travní porosty extenzivně zemědělsky využívané v zastavěném území 

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· stavba pro skladování výpěstků, úschovu zahradnického nářadí a krátkodobý úkryt před nepřízní počasí do výměry 20 m2 a výšky 3 m ( je možné realizovat pouze v případě, že předmětná plocha soukromé zeleně se nachází ve vzdálenosti větší než 100 m od objektu bydlení vlastníka pozemku)
· v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

Podmíněně přípustné využití:

· parkovací plochy

· otevřená rekreační hřiště

Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak 25% celkové plochy dotčené lokality.
Nepřípustné využití:

· umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

9.B – ZELEŇ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - ZP

Hlavní využití:

- plochy prvků územního systému ekologické stability v zastavěném území

- další ekologicky stabilní plochy v zastavěném území  

Přípustné využití:

· zeleň přírodního charakteru 

· stávající stavební objekty, nové již neumisťovat 

· vodní toky a plochy

Podmíněně přípustné využití:

· objekty a zařízení dopravní a technické  infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné pro funkci daného území
· související dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší
· v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra)

  Umístění je možné pouze v případě, že by jejich situování mimo plochy přírodní zeleně kladlo mimořádné finanční nároky. 

Nepřípustné využití:

-    oplocování pozemků v předmětné ploše

· využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně  přípustným využitím 

10. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

10. A – PLOCHY LESNÍ - NL

Hlavní využití:

· pozemky určené k plnění funkcí lesa (plochy pro zakládání, obnovu a výchovu porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích)

Přípustné využití:

· myslivecká zařízení

· stavby lesnických zařízení (svážnice, lanovky)

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra) do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku)  100 m2
· související trvalé travní porosty

· vodní toky a plochy

· v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

· umístění včelích úlů
· účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)

·  liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě
Nepřípustné využití:

· stavby pro zemědělství 

· stavby a zařízení pro těžbu nerostů 

· stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady 

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

· stavby pro včelařství kromě včelích úlů

10.B – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – NZ

Hlavní využití:

· pozemky zemědělského půdního fondu, a to zejména: 

· orná půda

· trvalé travní porosty

· půda dočasně neobdělávaná

Přípustné využití:

· zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy)
· v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

· doprovodná zeleň zemědělských komunikací

· vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň

· nelesní dřevinné porosty v krajině

· umístění včelích úlů 

· liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě
· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra)do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku) 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)
Podmíněně přípustné využití:

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les

Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani zastavitelného území; tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných ploch.

- ve vhodných lokalitách ovocné sady 

Umístění plochy musí být řešeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu. Musí být zachována síť zemědělských komunikací. 

Nepřípustné využití:

· stavby pro zemědělskou výrobu 

· stavby a zařízení pro těžbu nerostů 

· stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady 

· odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území 

· provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch 

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)
10. C – PLOCHY PŘÍRODNÍ – NP

Hlavní využití:

-
plochy prvků územního systému ekologické stability v nezastavěném území 

Přípustné využití:

-    zeleň s převažující přírodní funkcí

· objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě

· v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

· vodní toky a plochy bez hospodářského využití (tzn. ne rybochovné rybníky), retenční nádrže
· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra)do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku)  50 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

Nepřípustné využití:

· stavby pro zemědělství 

· stavby a zařízení pro těžbu nerostů 

· stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 50 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

· intenzivní formy hospodaření 

· rozšiřování nepůvodních druhů rostlina a živočichů

· terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, především skladování  a zneškodňování 

10.D PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ- PŘÍRODNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ - NSpz
Hlavní využití:

· plochy nezastavěného území funkčně nevyhraněné, v daném případě kombinace přírodního a zemědělského využití
Přípustné využití:

- plochy zeleně s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES (rozptýlená zeleň v krajině, remízky, lada, menší lesíky)

- plochy zemědělské produkce na zemědělském půdním fondu, s preferencí extenzivní produkce, nevyžadující zornění (trvalé travní porosty)
· účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy)

· objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 

· vodní toky a plochy

· v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra)do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku)  100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

· stavba lehkého přístřešku pro skladování strojů a píce na vyznačené ploše (příloha A.2.2) p.č. 2141 a 2152 v k.ú. Písečná u Žamberka

Podmíněně přípustné využití:

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les

Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani zastavitelného území; tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných ploch.

Nepřípustné využití:

· stavby pro zemědělství 

· stavby a  zařízení  pro těžbu nerostů 

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 1 00 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

-    stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

10.E PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ- LESNICKÉ A REKREAČNÍ POBYTOVÉ– NSlc

Hlavní využití:

· lesní porosty využívané k rekreačnímu účelu v  sousedství  rekreačních staveb


Přípustné využití:

· související dopravní infrastruktura 

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

Nepřípustné využití:

· další rozšiřování rekreačních staveb v území 

· využití plochy, které nesouvisí s hlavním a přípustným regulativem

10.F – PLOCHY SPECIFICKÉ – PLOCHY DOPROVODNÉ ZELENĚ – X1
Hlavní využití:

· liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací a při vodních tocích – aleje a stromořadí

Přípustné využití:

· skupiny stromů a keřů v krajině

· porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh

· liniové stavby technického vybavení- inženýrské sítě

Nepřípustné využití:

· využití, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
10.G – PLOCHY SPECIFICKÉ – PLOCHY PRO SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ  – X2
Hlavní využití:

· zatravněné plochy pro sjezdové lyžování 
Přípustné využití:

· prvky pro lyžařskou akrobacii 
· lyžařské vleky, lanovky

· zařízení pro zasněžování lyžařských ploch 

· související dopravní infrastruktura – nesmí snižovat bezpečnost pohybu pro sjezdových plochách
· objekty a liniové stavby technického vybavení- inženýrské sítě, potřebné pro funkci daného území, u liniových staveb přípustné pouze podzemní vedení

· zázemí lyžařských ploch do výměry 100m2
Nepřípustné využití:

· intenzivní zemědělské obhospodařování ploch, zornění ploch
· stavby pro zemědělství

· stavby a zařízení pro těžbu nerostů

· stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

· sociální zázemí sportovních ploch, zařízení veřejného stravování (pro potřeby předmětného území bude řešeno v sousedících plochách zastavěného nebo zastavitelného území)

· stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely nepobytové rekrace a cestovního ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší než 100 m2 (netýká se liniových prvků – značených cyklotras, hipostezek, apod.)
11. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
11.A PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ-W
Hlavní využití:

· vodní toky (řeky, potoky, vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku)

· vodní plochy s ekologicky stabilizační, retenční nebo rybochovnou funkcí

Přípustné využití:

· břehová zeleň 
· vedení cyklostezky Valdštejn - Šušek
· komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší

· liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 
· související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže

· stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

Nepřípustné využití:

· neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta

· realizace staveb nesouvisejících s hlavním nebo přípustným využitím

6.3 Výklad použitých pojmů 

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra, úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů (výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám), apod.

výrobní a opravárenské služby – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, autoopravny, apod.

hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci (tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení (tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí

liniová stavba technické infrastruktury – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky (vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty)

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce (především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území

vyhrazená zeleň – plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení přístupné pouze klientům daného zařízení 

stavby pro chovatelství – stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva o jednom nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 16m2 a do 5m výšky

rekreační domek (novostavba), rekreační chalupa (stavební úpravy objektu původně trvalého bydlení nebo hospodářského využití) – jedná se o objekty individuální rekreace, hmotově odpovídající rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu není omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno podzemní podlaží a obytné podkroví

rekreační chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá větší než 30 m2, smějí se podsklepit a smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nepřekračuje 110m3
rodinná farma - zemědělský hospodářský soubor spolu s obydlím v sousedství zemědělské půdy, kterou obhospodařuje jedna rodina někdy ještě s námezdními silami. V turisticky atraktivních oblastech může rodinná farma sloužit také pro ubytování hostů. 

koeficient zastavění – podíl plochy zastavěné budovami na regulovaném pozemku k celkové ploše regulovaného pozemku 
koeficient zeleně – podíl ploch zeleně na regulovaném pozemku k celkové ploše tohoto pozemku

7.Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

Nejsou vymezovány. 

8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst. 1 katastrálního zákona  

Nejsou vymezovány. 

9.Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

    Kompenzační opatření nebyla stanovena, územní plán nemá významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
10.Vymezení ploch a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

R1/W – územní rezerva – lokalita pro akumulaci povrchových vod Písečná, situovaná v jižní části řešeného území na toku Potočnice 
Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití předmětné plochy pro předpokládanou výstavbu. 

Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované budoucí využití využívat.

11.Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti                       

Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií podmínkou pro rozhodování:

	číslo územní studie 
	Výčet zastavitelných ploch studií dotčených 
	Funkční využití plochy 



	
	
	Zadání územní studie 



	US1
	Z9/BV
	· bydlení – v rodinných domech – venkovské 

	
	
	Územní studie musí být zpracována tak, aby byly splněny podmínky prostorové regulace příslušné plochy s rozdílným způsobem využití schválené v územním plánu a respektována legislativně stanovená omezení v území 

struktura zástavby:

· bude stanovena uliční čára a plocha pro umístění konkrétních staveb, bude určena  orientace objektů na pozemku vůči uliční čáře, bude upřesněna parcelace
· budou konkretizovány  prostorové regulativy zástavby – typ zastřešení, barva střešní krytiny, bude charakterizována forma oplocení pozemků 

veřejná infrastruktura: 
· bude upřesněno trasování obslužných komunikací v lokalitě, návrh musí splňovat platné normativní požadavky 

· bude navrženo doplnění technické infrastruktury v území

· vzhledem k rozsahu lokality bude součástí návrhu také vymezení související plochy veřejné zeleně v souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., v aktuálním znění 

	US2
	Z19a/BV

Z19b/ZS

Z19c/ZV
	· bydlení – v rodinných domech venkovské 

· zeleň – soukromá a vyhrazená

· veřejná prostranství – veřejná zeleň 

	
	
	Územní studie musí být zpracována tak, aby byly splněny podmínky prostorové regulace příslušné plochy s rozdílným způsobem využití schválené v územním plánu a respektována legislativně stanovená omezení v území 

struktura zástavby:

· bude stanovena uliční čára a plocha pro umístění konkrétních staveb, bude určena  orientace objektů na pozemku vůči uliční čáře, bude upřesněna parcelace
· budou konkretizovány  prostorové regulativy zástavby – typ zastřešení, barva střešní krytiny, bude charakterizována forma oplocení pozemků 

veřejná infrastruktura: 
· bude upřesněno trasování obslužných komunikací v lokalitě, návrh musí splňovat platné normativní požadavky 

· bude navrženo doplnění technické infrastruktury v území

-  v ploše Z19a/BV bude respektováno vymezení koridoru pro vedení technické infrastruktury pro potřeby sousední zahrádkové osady, rozsah koridoru a jeho situování v území bude v rámci zpracování územní studie upřesněn (zmenšen, upraveno vedení trasy)

	US3
	Z10/BV (součástí územní studie nemusí být pozemek p.č. 87/3 a 87/1 část v k.ú. Písečná u Žamberka, na tuto část zastavitelné plochy se požadavek nevztahuje)
	-bydlení – v rodinných domech – venkovské

	
	
	Územní studie musí být zpracována tak, aby byly splněny podmínky prostorové regulace příslušné plochy s rozdílným způsobem využití schválené v územním plánu a respektována legislativně stanovená omezení v území 

struktura zástavby:

· bude stanovena uliční čára a plocha pro umístění konkrétních staveb, bude určena  orientace objektů na pozemku vůči uliční čáře, bude upřesněna parcelace
· budou konkretizovány  prostorové regulativy zástavby – typ zastřešení, barva střešní krytiny, bude charakterizována forma oplocení pozemků 

veřejná infrastruktura: 
· bude upřesněno trasování obslužných komunikací v lokalitě, návrh musí splňovat platné normativní požadavky 

· bude navrženo doplnění technické infrastruktury v území


Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je rok 2023. 

12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  připojené grafické části 

Počet listů textové části územního plánu:54
Počet výkresů grafické části:

A.2.1. Výkres základního členění území



    M 1 : 5 000 – 3 listy 
A.2.2. Hlavní výkres





              M 1 : 5 000 – 3 listy A.2.3. Výkres koncepce technické infrastruktury
                        M 1 : 5 000 – 3 listy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B.1 TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEČNÁ 
 Obsah textové části- odůvodnění  Územního plánu Písečná:

	1.
	Postup pořízení územního plánu 
	58

	2.
	Přezkoumání souladu  s politikou územního rozvoje a  územně plánovací dokumentací vydanou krajem
	

	
	2.1 Soulad s politikou územního rozvoje
	62

	
	2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou  krajem
	64

	3.
	Vyhodnocení  koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 
	66

	4.
	Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
	69

	5.
	Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
	70

	6.
	Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
	70

	7.
	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení  předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
	

	
	7.1 Zdůvodnění urbanistického řešení 
	72

	
	7.2 Zdůvodnění koncepce dopravy        
	80

	
	7.3 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství 
	85

	
	7.4 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií
	89

	
	7.5 Zdůvodnění koncepce zásobování plynem 
	91

	
	7.6 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability
	92

	
	7.7 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany a obrany státu
	96

	8.
	 Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

  (popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona)


	97

	9.
	 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch


	104

	10.
	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí


	106

	11.
	 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona


	107

	12.
	 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly


	107

	13.
	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení


	107

	14.
	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
	108

	15.
	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
	116

	16.
	Vyhodnocení připomínek
	116


1. Postup pořízení územního plánu
Zahájení prací:

O pořízení nového územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Písečná usnesením č. 198/16 na svém zasedání, konaného dne 2. 3. 2016; současně obec požádala MěÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování o pořízení nového územního plánu (usnesení č. 199/16) a určilo spolupracujícího zastupitele ve věci pořízení nového ÚP starostku Hanu Lipenskou (usnesení č. 200/16).

Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel nové UPD – Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orlicí. V dalším období probíhaly přípravné práce, sběr požadavků a návrhů na využití území. Byl proveden vlastní podrobný průzkum projektanta v daném území. Pro zpracování návrhu zadání bylo dále využito stávající platné územně plánovací dokumentace – Územní plán Písečná a územně analytické podklady ORP Žamberk.

Zadání:

· souladu s § 46 stavebního zákona pořizovatel převzal návrhy na pořízení, posoudil je a postoupil je se svým stanoviskem č. j. MUZBK-12343/2016/REUP ze dne 13. 6. 2016 zastupitelstvu obce k rozhodnutí. ZO Písečná 14. 6. 2016 rozhodlo o zařazení/nezařazení návrhů k prověření v UP. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání bylo zveřejněno na úředních deskách pořizovatele i obce od 20. 6. 2016 do 21. 7. 2016.

· průběhu projednávání měly možnost dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky na obsah územního plánu. Ve stejné lhůtě mohly uplatňovat své podněty sousední obce.

Požadavky na obsah ÚP od KrÚ zahrnovaly doplnění konkrétního výčtu úkolů, vyplývajících ze ZÚR PK – požadavek na vymezení RK 814 Litice – Žampach a RBC 460 Žampach včetně doplnění zajištění návaznosti těchto prvků ÚSES na všechna navazující území.  Dále byl opraven požadavek na vymezení územní rezervy pro LAPV Písečná.

Pozn: S touto vymezenu lokalitou není k její existenci na území obce všeobecný souhlas. 

K předloženému      návrhu      bylo      podáno      stanovisko      KrÚ      Pardubice,      odboru      životního prostředí   a  zemědělství,   ve   kterém   byl   vyloučen   významný   vliv  na   evropsky  významnou lokalitu   (EVL)   nebo   vymezenou  ptačí   oblast.   Orgán  posuzování   vlivů   na   životní   prostředí ve svém stanovisku nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Dne   27.   7.   2016   předložil   pořizovatel   návrh   zadání   ÚP   Písečná   zastupitelstvu   obce   ke schválení.

V
průběhu měsíce srpna 2016 byly podány a ZO č. usnesení 258/16 doporučeny, zařadit
další návrhy k prověření v novém  ÚP (Kalousek, Lipenská).

Na svém 20. zasedání ZO Písečná dne 23. 9. 2016 doporučilo k prověření v novém UP další návrh (Patkolo); současně na tomto zasedání bylo unesením č. 263/106 schváleno Zadání UP Písečná.

Dne 27. 9. 2016 byl pořizovatelem předán pokyn projektantovi ke zpracování návrhu ÚP Písečná.

Usnesením č. 300/17 z 23. zasedání ZO Písečná dne 27. 1. 2017 bylo odsouhlaseno postoupit další návrhy k prověření v novém územním plánu Písečná (Horák, Stejskal).

Po projednávání návrhu s dotčenými orgány vyvstaly nové skutečnosti na změnu uspořádání území -  lokalita Z 10a/BV a Z10/ZS byla zmenšena a označena jedním identifikátorem Z10/BV;  plochy  Z 20/BV a Z 12/VK vypuštěny; na žádost vlastníků pozemků byla zmenšena lokalita Z 11/VK; doplněna lokalita Z 33/VK. Celkově došlo ke zmenšení záborů ZPF.

Dne 19. 1. 2018 bylo usnesením Zastupitelstva obce č. 396/18 schváleno, že návrh UP bude obsahovat tyto prvky regulačního plánu:

l.A - BYDLENÍ- V RODINNÝCH   DOMECH - MĚSTSKÉ - BI

· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny - pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád - bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení - výška včetně podezdívky maximálně 1,5 a minimálně 1 m od hranice místní nebo účelové komunikace a zároveň musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru

1.
B - BYDLENÍ- V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ - BV

· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny - pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád - bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení - výška včetně podezdívky maximálně 1,5 a minimálně 1 m od hranice místní nebo účelové komunikace a zároveň musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru

· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35° -55°. Nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

2.
A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ - SV

· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny - pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád - bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení - výška včetně podezdívky maximálně 1,5 a minimálně 1 m od hranice místní nebo účelové komunikace a zároveň musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru

· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35° -55°. Nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

2. A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM - RODINNÁ FARMA - SX

· hlavní hřeben stavby bude orientován k veřejnému prostranství v souladu s okolní zástavbou a umístěním stavby

· nepřípustné jsou střechy bez přesahu střešního pláště přes obvodové zdivo

· barva střešní krytiny - pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád - bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení - výška včetně podezdívky maximálně 1,5 a minimálně 1 m od hranice místní nebo účelové komunikace a zároveň musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru

· stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou nebo polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35° -55°. Nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou

4. A REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI - RI

· barva střešní krytiny - pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád - bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

    -   oplocení - výška včetně podezdívky maximálně 1,5 a minimálně 1 m od hranice místní nebo účelové komunikace a zároveň musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostor
4. B REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY- RZ

· barva střešní krytiny - pouze odstíny červené, hnědé a černé

· barevnost fasád - bílá, světle šedá a světlé odstíny teplých barev

· oplocení - výška včetně podezdívky maximálně 1,5 a minimálně 1 m od hranice místní nebo účelové komunikace a zároveň musí být zachován požadavek minimální šířky veřejného prostranství v předmětném prostoru

Estetické upořádání hmotných a barevných prvků v prostředí obce působí na vnímání celého prostředí, posiluje orientaci v sídle, ovlivňuje přívětivost působení sídla a jeho přitažlivost, atraktivnost a příjemnost pro obyvatele i návštěvníky.

Obec Písečná si uvědomuje, že vzhled obce utváří a ovlivňuje vztah obyvatel k prostředí, v němž žijí, a ovlivňuje také jejich chování a pocit sounáležitosti s místem.

Písečná je obec s dlouhou a bohatou historií, sahající až do 14. století. Jako jedno z mála sídel v okolí se Písečná do dnešních dnů dochovala bez výrazně rušivých prvků, přičemž je třeba zdůraznit, že za touto skutečností je třeba vidět konzistentní starost a péči o prostředí předchozích generací. Tento fakt považuje současné vedení obce za zavazující.

Z uvedených důvodů se obec rozhodla zařadit do nového územního plánu také prvky

regulačního plánu, které napomáhají zachovat a dále rozvíjet harmonii zástavby v obci.

Veřejné projednání:

Zahájení řízení o územním plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 5. 3. 2018 s lhůtou vyvěšení oznámení od 7. 3. 2018 do 18. 4. 2018. Veřejné projednání se konalo 11. 4. 2018 na obecním úřadu v Písečné. K upravenému a posouzenému návrhu územního plánu  nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl uplatnit každý své připomínky a námitky dotčené osoby - vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

Stanovisko k měněným částem návrhu Územního plánu Písečná zaslal krajský úřad jako nadřízený orgán 14. 3. 2018 pod č.j. KrÚ 20158/2018 s konstatováním, že dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších vztahů a dále že neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu ÚP Písečná z hlediska vyhodnocené souladu ÚP s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Do doby podání připomínek a námitek podaly své souhlasné stanovisko Obvodní báňský úřad Hradec Králové, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, bez připomínek. 
Samostatný souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF pořizovatel obdržel  5. 4. 2018 ve společném stanovisku dotčených orgánů odboru životního prostředí; 
Orgán ochrany ovzduší, přírody a státní správy lesů - bez připomínek. 

Pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání – námitky nebyly podány; připomínky k návrhu (společné jednání § 50 SZ byly vyhodnoceny a KrÚ potvrzeny; k veřejnému projednávání nebyly  připomínky ani námitky podány.

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Písečná návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním dne ………………………….2018.
Územní plán Písečná vydalo Zastupitelstvo obce Písečná na svém řádném zasedání dne ………………….. č. usnesení ………………………

2. Přezkoumání souladu  s politikou územního rozvoje a  územně plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1 Soulad s politikou územního rozvoje

  Návrh Územního plánu Písečná je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), která byla schválena Vládou České republiky usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15.4.2015 č.usnesení 276.

  Obec Písečná neleží v žádné z vymezených rozvojových oblastí a rozvojových ploch, nenachází se ani v žádné ze specifických oblastí. Do řešeného území nezasahuje ani žádný koridor a plocha dopravy ani technické infrastruktury. 
  Návrh Územního  plánu  Písečná  respektuje  republikové priority územního plánování, které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst.:

(14)Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice…Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
Řešení Územního plánu Písečná: 

- v návrhu jsou stanoveny podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty  v území (viz kapitola č. 2 Textové části ÚP) a současně vytváří podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot. Zachování rázu krajiny, resp. jeho ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

(16)Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Řešení Územního plánu Písečná: 

- návrh rozvojových ploch byl posuzován z více hledisek; nové zastavitelné plochy nebyly vymezovány v prostoru ohroženém rozlivem  Potočnice při stoleté vodě i přes to, že se plochy nacházejí uvnitř zastavěného území a je zde dobře dostupná veřejná infrastruktura.  Výjimku tvoří pouze zastavitelná plocha Z2/SV, výstavba v předmětném prostoru byla odsouhlasena již při projednávání platné územně plánovací dokumentace (změna č. 2)
(17)Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Řešení Územního plánu Písečná: 

- ve dvou plochách je navrhováno rozšíření stávající zemědělského areálu v obci, toto rozšíření přispěje k zachování zaměstnanosti v tomto odvětví. 

(19)… Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Řešení Územního plánu Písečná: 
- nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného území obce. Ve volné krajině byla situována pouze plocha nové rodinné farmy a to s ohledem na její předpokládaný negativní hygienický vliv na obytné území

- návrh nových systémů veřejné infrastruktury byl koordinován do společného koridoru

- byly respektovány plochy stávající veřejné zeleně a ve vhodných lokalitách navrženy plochy pro její rozvoj

 (20)… Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích… v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typ krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Řešení Územního plánu Písečná:

- bylo provedeno upřesnění prvků územního systému ekologické stability v území, byla řešena návaznost na územní systém ekologické stability sousedních obcí, bylo navrženo doplnění jeho nefunkčních částí

- u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny prostorové regulativy s cílem ochránit krajinný ráz území

(20a)Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel i s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Řešení Územního plánu Písečná:
- v návrhu nebyly vymezeny žádné významné koridory dopravní nebo technické infrastruktury, které by významně omezovaly prostupnost krajiny
- v návrhu nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy, které by vedly ke srůstání obce Písečná se sousedními sídly. Pouze na jihozápadním okraji řešeného území je na žádost vlastníka pozemku vymezena jedna zastavitelná plocha pro bydlení, která navazuje na zastavěné území obce Žampach a bude napojena na jeho veřejnou infrastrukturu.
 (22)Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot v území. 
Řešení Územního plánu Písečná:
- v návrhu je vymezena jedna plocha pro možný rozvoj agroturistiky v území – plocha rodinné farmy

- na jihu okrajově zasahuje do území trasa cyklostezky Valdštejn - Šušek, která se napojuje na cykloturistickou trasu v Písečné  
(23)Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 

Řešení Územního plánu Písečná:

-návrh nových koridorů technické infrastruktury je veden z převážné části v souběhu s již stabilizovanými koridory
- v souladu se zpracovanými pozemkovými úpravami bylo vymezeno doplnění  dvou zemědělských účelových komunikací v nezastavěném území

- v návrhu je potvrzována plocha koridoru pro vedení přeložky silnice II. třídy na severním okraji řešeného území.  

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy eroze, sucho, atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod)…Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Řešení Územního plánu Písečná:

· v řešeném území se nacházejí četné plochy potenciálních sesuvů. V předmětných lokalitách nebyly vymezovány nové zastavitelné plochy

· je evidováno území ovlivněné záplavou Potočnice při stoleté vodě, nebylo však právoplatně vyhlášeno; i přes tuto skutečnost nebyly v územním plánu navrhovány do tohoto prostoru žádné nové zastavitelné plochy, pouze byla převzata z platné územně plánovací dokumentace jedna plocha, s jejímž zařazením byl již vydán souhlas dříve (při projednávání změny č. 2 platného územního plánu)

· v územním plánu je vymezena územní rezerva pro akumulaci povrchových vod v jižní části řešeného území
· v regulativech ploch určených k zastavění je stanoven minimální koeficient zeleně
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 

Řešení Územního plánu Písečná:

· v návrhu územního plánu je řešena koncepce veřejné infrastruktury, tzn. silniční dopravy, zásobování energiemi a vodního hospodářství 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti

Řešení Územního plánu Písečná:

· v obci již fungují veřejné systémy zásobování vodou i odvádění odpadních vod, v návrhu územního plánu jsou dále rozvíjeny        
2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Obec Písečná je součástí řešení Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“), které byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.04.2010 a nabyly účinnosti dne 15.06.2010. Výše uvedené zásady byly změněny aktualizací č.1, která byla vydána dne 17.9.2014 a nabyla účinnosti dne 7.10.2014. Pro správní území obce Písečná vyplývají z uvedeného dokumentu následující úkoly: 

a)respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v kapitole 1 ZUR Pk (čl.01-10)

Zapracování do územního plánu :

· územní plán zachovává přírodní hodnoty, biologickou rozmanitost a ekologickou – stabilitu funkce krajiny. Územní plán upřesnil v řešeném území prvky územního systému ekologické stability a zajistil jeho návaznost na systém sousedních obcí. V zastavěném území vymezil plochy sídelní zeleně – soukromé a vyhrazené, přírodní a veřejných prostranství – veřejné zeleně. Nezastavěné území obce je členěno do následujících  ploch s rozdílným způsobem využití – plochy lesní, plochy zemědělské, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy vodohospodářské a plochy specifické (doprovodnou zeleň a plochy pro sjezdové lyžování) 

· v územním plánu nejsou navrhovány žádné záměry, které by mohly významně negativně ovlivnit charakter krajiny

· územní plán stanovuje plošné i prostorové regulativy zástavby tak, aby nenarušoval cenné urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou

· územní plán rozvíjí systém veřejné infrastruktury v území ( pro potřeby nových zastavitelných ploch je navrhován rozvoj místních komunikací, rozšíření systému zásobování energiemi, zásobování vodou ze skupinového vodovodu, odvádění odpadních vod prostřednictvím veřejné kanalizace 
· územní plán navrhuje vyvážené a efektivní využívání zastavěného území; zajišťuje plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území obce. 

-   je zajištěna ochrana plochy výskytu zvláště chráněného druhu rostlin – bledule jarní, jsou zpřesněny plochy pro založení nefunkčních prvků územního systému ekologické stability

         b)respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZÚR Pk (čl.114-120)

Zapracování do územního plánu :

- územní plán zajišťuje ochranu skladebných prvků  územního systému ekologické stability, v návrhu jsou uvedené prvky vymezeny jako plochy přírodní (v nezastavěném území) a plochy zeleně – přírodního charakteru (v zastavěném území)

- územní plán neumisťuje v řešeném území žádné výškové stavby (větrné elektrárny,apod.)

- územní plán zajišťuje ochranu kulturních hodnot v území, jsou vymezovány památkově hodnotné objekty 

    c)respektovat a zpřesnit zásady pro plánování změn v území, pro které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kapitole 6 ZÚR PK, předmětné území je dle cílových charakteristik zařazeno do krajiny lesozemědělské(čl. 130-131)

Zapracování do územního plánu :

- v územním plánu jsou vymezovány dvě zastavitelné plochy – plochy veřejné zeleně a zeleně soukromé a vyhrazené  na úkor ploch lesa, tyto plochy se však nacházejí v zastavěném území a jsou malého rozsahu
- proluky v zastavěném území se v současné době již prakticky nevyskytují nebo jsou zasaženy plochami potenciálního sesuvného území, případně negativním vlivem rozlivu Potočnice při stoleté vodě
- nové zastavitelné plochy ve volné krajině jsou navrhovány tak, aby navazovaly na zastavěné území obce a zajišťovaly jeho kompaktnost, výjimku tvoří pouze plocha rodinné farmy 

    d)zpřesnit vymezení skladebných prvků územního systému ekologické stability  při respektování čl. 110-113 ZÚR Pk 

Zapracování do územního plánu :

· regionální biokoridor  RK 814 Litice – Žampach byl vymezen dle konkrétních podmínek v šířce 40 m a byla prověřena jeho návaznost na území sousední obce Žampach
-  bylo zpřesněno vymezení regionálního biocentra RC 460 Žampach dle konkrétních   podmínek a řešena jeho návaznost na území sousední obce Žampach
 e)požadavek na vymezení lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod – územní rezervy čl. 109 ZÚR Pk  
Zapracování do územního plánu :

· v jižní části území byla v souladu s předaným podklady v rámci ÚAP ORP Žamberk (aktualizace 2016) zakreslena plocha územní rezervy – lokalita pro akumulaci povrchových vod na toku Potočnice. Návaznost na území sousední obce Hnátnice je řešena zpracovatelem dokumentace v rámci zpracování nového územního plánu této obce 
3. Vyhodnocení  koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

        Obec Písečná leží v severovýchodní části Pardubického kraje. Správně patří do spádové oblasti města Žamberk (vzdáleno cca 5,5 km). Na východě sousedí s městem Letohrad, zastavěná území jsou navzájem vzdálena cca 4km. 

    Ve vlastní obci je k dispozici široká nabídka základního občanského vybavení, sousední města obyvatelům Písečné tuto nabídku ještě doplňují. 

 Obec si do současné doby dochovala zemědělský charakter, hospodaří zde společnost ZESPO CZ s.r.o. Písečná.   

  Komunikačně je Písečná napojena na sousední sídelní jednotky pouze silniční dopravou - krajskými silnicemi III. třídy. Nejbližší železniční zastávka je ve městě Letohrad na železniční trati č. 024 Ústí n. O. – Letohrad, resp. č. 021 Doudleby n.O. - Lichkov.  

 Řešeným územím je vedena hustá síť turistických tras a cyklotras. 

  Z hlediska technické infrastruktury severní částí obce probíhá trasa dvou dálkových linek vrchního elektrického vedení VVN 110kV, východním a jihovýchodním okrajem řešeného území prochází trasa vysokotlakého plynovodu. 

  Obec Písečná sousedí s městem Letohrad a obcemi Hnátnice, Žampach, Hejnice, Dlouhoňovice a Lukavice.  

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je řešena následujícím způsobem:

ORP Žamberk: 

	Dlouhoňovice           
	

	 Návaznost vychází z ÚPD:
	· z vydaného Územního plánu Dlouhoňovice, upravovaného změnou č. 1, která byla vydaná usnesením č. 71/2015 a která nabyla právní účinnosti den 26.12.2015

· zpracovatel  ing. arch. P.Kulda, TIPOS Ústí nad Orlicí                                           

	Návaznost funkčních ploch:
	· obce sousedí převážně nezastavěným územím (plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské), pouze na severovýchodním okraji Písečné do řešeného území přesahuje plocha „technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“ včetně „plochy specifické – rekultivované skládky“

	Návaznost dopravní infrastruktury:
	· v územně plánovací dokumentaci obce Dlouhoňovice je třeba řešit návaznost přeložky silnice II. třídy    

	Návaznost technické infrastruktury:
	- společná plocha technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO)

	Územní systém ekologické stability: 
	· mezi obcemi nejsou navazující prvky územního systému ekologické stability 


	Hejnice      
	

	 Návaznost vychází z ÚPD:
	- z vydaného Územního plánu Hejnice, změněného změnou č. 1 vydanou usnesením č. 4/2014, které nabylo účinnosti dne 24.4.2014

- zpracovatel  ing. arch. P.Kulda, TIPOS Ústí nad  Orlicí                                           

	Návaznost funkčních ploch:
	· obce sousedí pouze nezastavěným územím 

	Návaznost dopravní infrastruktury:
	- na severozápadním  okraji řešeného území ÚP Písečná je řešena návaznost plochy koridoru pro  vedení silnice II. třídy, který přechází z  ÚP Hejnice

	Návaznost technické infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy 

	Územní systém ekologické stability: 
	· je zajištěna koordinace vedení lokálního biokoridoru LK 2 (Hejnice) přes lesní pozemky na západním okraji obce Písečná do lokálního biocentra v obci Žampach

· je zajištěna návaznost vedení lokálního biokoridoru LK 4-10, který vychází z lokálního biocentra LBC IV v obci Hejnice 


	Letohrad           
	

	 Návaznost vychází z ÚPD:
	· z vydaného Územního plánu Letohrad, který byl vydán usnesením č. 429/2014 a nabyl účinnosti dne 29.9.2014

· zpracovatelka ing. arch. A. Koutová, SURPMO Praha

	Návaznost funkčních ploch:
	· obce sousedí pouze nezastavěným územím – plochou lesní a plochou zemědělskou 



	Návaznost dopravní infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy     

	Návaznost technické infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy, obce tvoří  společně skupinový vodovod Letohrad 



	Územní systém ekologické stability: 
	· mezi obcemi nejsou navazující prvky územního systému ekologické stability 


	Lukavice           
	

	 Návaznost vychází z ÚPD:
	· z vydaného Územního plánu Lukavice, který nabyl účinnosti dne 11.12.2008

· zpracovatel ing. arch. J. Skála, Brno           

	Návaznost funkčních ploch:
	· obce sousedí pouze nezastavěným územím – plochou lesní, plochou zemědělskou a plochou přírodní  

	Návaznost dopravní infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy

	Návaznost technické infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy

	Územní systém ekologické stability: 
	· je zachována návaznost vedení lesního lokálního biokoridoru LK 4 v severní části Písečné

· je zachována návaznost vodního lokálního biokoridoru LK 6 podél Lukavického potoka včetně vloženého biocentra LC 6 na východním okraji řešeného území 


	Žampach          
	

	 Návaznost vychází z ÚPD:
	· z vydaného Územního plánu Žampach, který byl vydán usnesením č. 1/11/12/09 a nabyl účinnosti 20.12.2009

· zpracovatelka ing. arch. D. Vaníčková, Jablonné nad Orlicí

	Návaznost funkčních ploch:
	· u hranice s Písečnou u místní komunikace je ve správním území obce Žampach navrhována rozvojová plocha 19-Bv, určená pro rozvoj bydlení venkovského typu

· stabilizované obytné území se nachází také u jihozápadní hranice Písečné, zde je v územním plánu Žampach vymezena územní rezerva PÚR 3 určená pro jeho budoucí rozšíření, v návaznosti na toto obytné území je v předkládaném územním plánu vymezována rozvojová plocha bydlení – v rodinných domech venkovské, označená Z30a/BV

	Návaznost dopravní infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy

	Návaznost technické infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy



	Územní systém ekologické stability: 
	· v severozápadní části řešeného území je řešena návaznost rozsahu regionální biocentra RC 460 Žampach a regionální biokoridoru RK 814             


ORP Ústí nad Orlicí:

	Hnátnice 
	

	 Návaznost vychází z ÚPD:
	· v současné době má obec Hnátnice schválený  ÚPO Hnátnice, změněného změnami č. 1-5, změna č. 5 nabyla účinnosti dne 28.7.2015

· zpracovatelka ing. arch. D. Vaníčková, Jablonné nad Orlicí 

· v současné době probíhá zpracování nového územního plánu, v kterém bude také řešena návaznost na sousední území 

	Návaznost funkčních ploch:
	· sousedí  pouze nezastavěným územím

· bude řešena návaznost vymezení plochy územní rezervy lokality pro akumulaci povrchových vod Písečná

	Návaznost dopravní infrastruktury:
	· v návrhu je vymezen koridor pro vedení dopravní stavby, zajišťující návaznost vedení cyklostezky Valdštejn - Šušek 

	Návaznost technické infrastruktury:
	- pouze stabilizované trasy 

	Územní systém ekologické stability: 
	· v návrhu nového územního  plánu Hnátnice byla zajištěna návaznost lokálních prvků územního systému ekologické stability, vedených podél toku Potočnice, do upraveného návrhu ÚP Písečná byla doplněna do jihozápadní části řešeného území trasa lokálního biokoridoru, která sem přechází z Hnátnice (v ÚP Hnátnice označená jako LK 03, v ÚP Písečná LK Hnátnice) 


4. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Písečná s cíli územního plánování

Návrh územního plánu Písečná je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu ustanovení § 18 stavebního zákona, neboť:

-
vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

-
zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území

-
jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů

-
jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví

-
je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel

-
jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Písečná s úkoly územního plánování
Návrh územního plánu Písečná je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť:

-
zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty

-
stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

-
prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání

-
stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb

-
stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území

-
stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

-
vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů

-
uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

5. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

6. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Projednání návrhu Územního plánu Písečná bylo provedeno dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a oznámeno jednotlivě dotčeným orgánům 10. 10. 2017 s lhůtou vyvěšení od 13. 10. 2017 do 30. 11. 2017 (bez projednávání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území). Společné projednávání s dotčenými orgány bylo vypsáno ke dni 30. října 2017 u pořizovatele - MěÚ v Žamberku. Lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek byla stanovena do 30. 11. 2017. Společného jednání se účastnil pořizovatelka, projektantka ÚPD a starostka obce. Žádný z dotčených orgánů nepředložil důvody pro prodloužení lhůty o 30 dnů. 
Do 30 dnů ode dne společného projednání mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska; sousední obce mohly ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území.

Ve stanovené lhůtě sousední obce neuplatnily připomínky. 

Dotčené orgány se k návrhu ÚP Písečná vyjádřily takto:   

Obvodní báňský úřad Trutnov č.j. SBS 34048/2017/OBÚ-09/1 z 16. 10. 2017 – není stanoven dobývací prostor ani stanoveno CHLÚ.

Vyhodnocení: Bez vyhodnocení 
Ministerstvo životního prostředí ČR, č. j. MZP/2017/550/623-Hd z 16.10.2017- ve svodném území nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. 
Vyhodnocení: Bez vyhodnocení 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Ústí n. O. č.j. HSPA-33-871/2017 z 17. 10. 2017 – souhlasné koordinované stanovisko z hlediska požární ochrany s podmínkou:

Splnění požadavků vyplývající z Vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb., § 2 v návaznosti na ČSN na přístupovou komunikaci, kde je požadována šířka jízdního pruhu nejméně 3,0 m. 
Vyhodnocení: Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání, tj. určení, jakým způsobem bude území využito (pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci).  Uvedená podmínka se týká staveb (dalšího stupně řízení) a ne plochy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha, č. j. MPO 655631/2017 z 18. 10. 2017 – do území nezasahují žádné dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území - s návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení: Bez vyhodnocení 
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha, č. j. 9850/66126-8201-OÚZ-PCE z 19. 10. 2017 – stanovisko o poskytnutí pasportních listů a z obecného hlediska respektovat příslušné kategorie komunikace a OP dopravního systém.

Požadavek zapracování jevu 119 do textové i grafické části UP.

Vyhodnocení: Jedná se o výčet limitů a omezení, které vyplývají z územně analytických podkladů a podmínek týkajících se územního řízení. V ÚP již zapracováno.

Městský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Žamberk, čj. MUZBK-23133/2017/ZPZE/POKM/SOU/217 z 26. 10. 2017.

Orgán státní správy lesů

· lokality Z11/BV, Z18/BI, Z19/BV, Z22a/BV, Z27a/BV, Z28a/BV, Z29a/BV, Z29b/BV a Z30a/BV se nachází v 50 m ochranném pásmu lesa, které slouží k zajištění ochrany lesa před důsledky činností v něm prováděných. Umístění staveb je možné pouze na základě výjimky udělené orgánem státní správy lesů za předpokladu dodržení dostatečné bezpečné vzdálenosti od sousedících lesních pozemků;
· V lokalitě Z10a/BV je pozemek p. č. 2001 v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha s využitím zeleň, není tedy třeba převodu z PUPFL;

· U lokality Z3a/BV nemáme námitky ke změně využití pozemků z PUPFL na ostatní plochu s využitím zeleň. Bylo by však třeba zažádat o odnětí pozemků z PUPFL dle § 15 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění;

· U lokality Z4/BV, změna využití pozemku p. č. 2137 na ostatní plochu zeleň, pokud by k němu došlo, doporučujeme zároveň i převod sousedních pozemků p. č. 2147 a 2148. 

Vyhodnocení: Skutečnosti budou vzaty na vědomí při dalším projednávání návrhu územního plánu.

Vodoprávní úřad – bez připomínek
Vyhodnocení: nevyhodnocuje se. 
Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. KrÚ 67142/2017/OŽPZ/TI z 10. 11. 2017- 

Orgán ochrany ovzduší – bez požadavků;

Orgán ochrany přírody – bez námitek 

Orgán státní správy lesů – z předloženého návrhu ploch je zřejmé, že dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu záboru 0,22 ha u těchto ploch: 

Zastavitelná plocha Z23/ZV – 0,02 ha

Zastavitelná plocha Z24/ZS – 0,20 ha

Dále dojde k dotčení pásma do 50 metrů od okraje lesa (OP lesa) umístěním dalších zastavitelných ploch: Z3a/BV, Z4/BV, Z10a/BV, Z11/BV, Z19a/BV, Z22a/BV, Z27a/BV, Z28a/BV, Z29a/BV, Z29b/BV a Z30a/BV – stanovit limit pro využití plochy

Vyhodnocení: V textové části zastavitelných ploch jsou tyto limity stanoveny.  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – udělen a) samostatný souhlas 

s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF celkem pro 21,8200 ha.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, č. j. KHSPA 17921/2017/HOK-UO z 28. 11. 2017 – souhlas s využitím lokalit dle návrhu ÚP.
Vyhodnocení: Bez vyhodnocení.
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení  předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
7.1 Zdůvodnění urbanistického řešení 

7.1.1Vymezení hranice zastavěného území 

    Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány k období zpracování návrhu -  tzn. 17. dubna 2017.

V řešeném území nebyly dohledány žádné nesrovnalosti reálného stavu s mapovým podkladem.  

7.1.2 Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

A. Bydlení -  v rodinných domech – městské   
Z15/BI– rozšíření zastavěného území v severovýchodní části obce, zajištění jeho kompaktnosti                          

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         - zastavitelná plocha vymezena v předmětném prostoru již v platné územně plánovací dokumentaci 
         - plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany

Z16/BI– dostavba proluky v zastavěném území

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         - zastavitelná plocha vymezena v předmětném prostoru již v platné územně plánovací dokumentaci 
         - plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany
Z17a/BI– rozšíření zastavěného území v severovýchodní části obce, zajištění jeho kompaktnosti                          

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         - zastavitelná plocha vymezena v předmětném prostoru již v platné územně plánovací dokumentaci 
         - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany

Z18/BI– rozšíření zastavěného území v severovýchodní části obce, zajištění jeho kompaktnosti                          

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

 - severní část zastavitelné plochy v předmětném prostoru vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci, vymezení jižní části prověřováno na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemků  

         - plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany
B. Bydlení -  v rodinných domech – venkovské 

Z3a/BV– plocha vymezena na severovýchodním okraji zastavěného území, realizací bude zajištěna jeho kompaktnost           

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         - vymezení plochy prověřováno na základě požadavku vlastníka pozemku

         - severně od zastavitelné plochy evidováno potenciální sesuvné území, v předmětném prostoru vymezena pouze plocha zeleně – soukromé a vyhrazené

         - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany

Z4/BV– plocha vymezena na severozápadním okraji zastavěného území, realizací bude zajištěna jeho kompaktnost           

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z5/BV– rozšíření zástavby na severozápadním okraji obce, není uvažováno s výstavbou nového objektu, spíše s rozšířením zázemí stávajících obytných objektů, v prostoru v současné době již nezapsaná stavba
         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z6/BV– zahuštění zástavby ve stávajícím zastavěném území, mírný východně orientovaný svah           

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         -  zastavitelná plocha vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci obce 
         -   plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany

Z7/BV– zahuštění zástavby ve stávajícím zastavěném území, mírný východně orientovaný svah           

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

         -  zastavitelná plocha vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci obce 
         -   plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany

Z8/BV– zahuštění zástavby ve stávajícím zastavěném území, západně orientovaný svah          

         -  dobrá dostupnost technické infrastruktury, komunikačně dostupná v současné době jižní část pozemku, napojení severní části je třeba dobudovat, případně využít plochu pouze jedním vlastníkem 

         -  v jižní části zastavitelná plocha vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci obce, severní část rozšířena na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemku 
         -   plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany

Z9/BV– rozšíření zastavěného území ve střední části obce, realizací bude zajištěna jeho kompaktnost, západně orientovaný svah 
         -  dobrá dostupnost technické infrastruktury, způsob komunikačního napojení jednotlivých stavebních pozemků bude řešen v rámci požadované územní studie
         -  zastavitelná plocha vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci obce 
         -   plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany

Z10/BV– rozšíření zastavěného území ve střední části obce, realizací bude zajištěna jeho kompaktnost, poměrně rovinná plocha s pěknými pohledy na střed obce – kostel sv. Kateřiny 
         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury

         -  v platné územně plánovací dokumentaci obce již vymezována plocha územní rezervy

  -   využití plochy prověřováno na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemků
         -   plocha se nachází na půdách převážně V. třídy ochrany 
Z11/BV– rozšíření zastavěného území ve střední části obce, v blízkosti základního občanského vybavení 
         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury

  - využití plochy prověřováno na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemků
         -   plocha se nachází na půdách převážně V. třídy ochrany 
Z19a/BV– rozšíření zastavěného území v severovýchodní části obce

            - jihozápadně orientovaný svah s dobrou docházkovou vzdálenosti do centra obce                            

         -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

 -  využití plochy prověřováno na základě konkrétního požadavku vlastníků pozemků

         - plocha se nachází na půdách IV. a V. třídy ochrany

Z20/BV– na základě projednání z návrhu vypuštěna 
Z22a/BV– rozšíření zastavěného území v jihozápadní části obce, příznivé terénní podmínky – vzhledem k ostatním částem obce rovinatý pozemek 
         -  dobrá dostupnost technické infrastruktury 

 -  využití plochy prověřováno na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemků (severní část)

         - plocha se nachází na půdách IV. a V. třídy ochrany

Z25a/BV– rozšíření zastavěného území v jižní části obce, příznivé terénní podmínky – vzhledem k ostatním částem obce rovinatý pozemek 
         -  dobrá dostupnost technické infrastruktury 

 -  zastavitelná plocha v předmětném prostoru vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci 

         - plocha se nachází na půdách  V. třídy ochrany
Z27a/BV– rozšíření zastavěného území v jižní části obce
 -  zastavitelná plocha v předmětném prostoru vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci 

 -  plocha již zainvestována 

         - plocha se nachází na půdách IV. a  V. třídy ochrany
Z28a/BV– rozšíření zastavěného území v jižní části obce
 -  zastavitelná plocha v předmětném prostoru vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci 

 - dobrá dostupnost veřejné infrastruktury
         - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z29a/BV– rozšíření zastavěného území v jižní části obce
 -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury, oboustranné obestavění stávající účelové komunikace 

         - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z29b/BV– rozšíření zastavěného území v jižní části obce
 -  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury

 - využití plochy prověřováno na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemku, který chce v návaznosti na stávající obytný objekt rozšířit zastavitelné plochy  

         - plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany, při komplexních pohledu na danou lokalitu bylo zvoleno toto řešení, méně hodnotné půdy v sousedství jsou zasaženy rozlivem Potočnice při stoleté vodě a je zde vymezena územní rezerva pro lokalitu akumulace povrchových vod na toku Potočnice

Z30a/BV– plocha navazuje na stávající zastavěné území, ovšem sousední obce Žampach

            - plocha vymezena jako podmíněně přípustná, s realizací musí vyslovit souhlas obec Žampach, plocha bude napojena na její veřejnou infrastrukturu

         - plocha se nachází na půdách III. třídy ochrany

C. Plochy smíšené obytné – venkovské 

Z2/SV – plocha představuje proluku v severní části zastavěného území obce, zastavitelná plocha v předmětném prostoru vymezena a schválena na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemku již v rámci změny č. 2 platného územního plánu

        -  při zpracování předkládaného návrhu u vlastníka pozemku ověřeno, že požadavek na výstavbu stále trvá, výstavba byla zdržena  dle jeho sdělení problémy v rodině

         -  plocha se nachází v území negativně ovlivněném rozlivem Potočnice při Q100, možnost výstavby vedena pouze jako podmíněně přípustná, je nutné splnit podmínky, stanovené vodoprávním úřadem

Z14/SX – vzhledem k předpokládanému využití (rodinná farma – chov ovcí) je plocha vymezena v izolované poloze vzhledem k zastavěnému území 
        -  vymezení plochy prověřováno na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemku 

        -    realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu 
Z21/SV – rozšíření zastavěného území ve střední části obce západním směrem, realizací bude zajištěna kompaktnost zastavěného území v předmětném prostoru 

            - plocha dobře dostupná z hlediska veřejné infrastruktury 

            - zastavitelná plocha v předmětném prostoru vymezována na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemku 

           - plocha se nachází na půdách III. třídy ochrany
C. Výroba a skladování 

Z12/VK -  na základě projednání z návrhu vypuštěna 
Z13/VZ -  rozšíření stávajících výrobních ploch areálu společnosti ZESPO Písečná jihovýchodním směrem, tzn. směrem od centra obce a obytné zástavby, z důvodu předpokladu realizace stájových objektů 

        -   dobrá dostupnost veřejné infrastruktury

· snadná provozní návaznost na stávající výrobní plochy
· zástavba vymezena na půdách IV. třídy ochrany
Z33/VK -  rozšíření stávajících výrobních ploch areálu společnosti ZESPO Písečná, zajištění kompaktnosti zemědělského areálu; plocha mimo hlavních pohledových tras v obci
· dobrá dostupnost veřejné infrastruktury

· snadná provozní návaznost na stávající výrobní plochy
· zástavba vymezena na půdách IV. třídy ochrany
D. Dopravní infrastruktura   

Z1/DS3 – návrh komunikačního napojení severní části zastavěného území s nezastavěným územím v prostoru Kozince (v současné době již „vyježděno“)
                 - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany

Z22b/DS3 – zajištění komunikačního napojení navrhované rozvojové plocha Z22a/BV 

                - plocha se nachází na půdách IV. třídy ochrany
Z25b/DS3 – propojení stávající účelové komunikace v nezastavěném území obce s místní komunikací vedenou zastavěným územím v jižní části Písečné, komunikační napojení rozvojové  plochy Z25a/BV 
                - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z26/DS3 – potvrzení komunikačního napojení stávajícího obytného objektu, který je situován v izolované poloze mimo souvislé zastavěné území obce 
                - plocha se nachází na půdách IV. a V. třídy ochrany
Z31/DS3 – návrh nového komunikačního propojení mezi středem obce a zemědělským areálem 
                - plocha se nachází na půdách IV. třídy ochrany

Z32a/DS3 – zlepšení prostupnosti nezastavěného území v severní části obce 
                - není zábor půdního fondu 
Z32b/DS3 – zlepšení prostupnosti nezastavěného území ve východní části obce 
                - není zábor půdního fondu 
E.Sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená 

Z3b/ZS – plocha vymezena za účelem případného rozšíření ploch soukromé zeleně u plánované bytové výstavby na ploše Z3a/BV, v území evidováno potenciální sesuvné území, umisťování stavebních objektů nevhodné

             - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z17b/ZS – plocha vymezena za účelem případného rozšíření ploch soukromé zeleně u plánované bytové výstavby na ploše Z17a/BV,  zajištění kompaktnosti zastavěného území  

              - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z19b/ZS – plocha vymezena za účelem případného rozšíření ploch soukromé zeleně u plánované bytové výstavby na ploše Z19a/BV,  zajištění kompaktnosti zastavěného území, plochy nevhodné pro vlastní výstavbu z důvodu sousedství lesních pozemků 

               - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z24/ZS – plocha vymezena za účelem případného rozšíření ploch soukromé zeleně u stávající obytné zástavby v jihovýchodní části zastavěného území obce, nepříliš rozsáhlý svažitý pozemek v zastavěném území, vzhledem k sousední zástavbě nevhodně vedený jako plocha pro lesní hospodaření 
           - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z27b/ZS – plocha vymezena za účelem případného rozšíření ploch soukromé zeleně u plánované bytové výstavby na ploše Z27a/BV,  zajištění kompaktnosti zastavěného území, plochy nevhodné pro vlastní výstavbu z důvodu vedení bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu 

               - plocha se nachází na půdách IV a V. třídy ochrany
Z28b/ZS – plocha vymezena za účelem případného rozšíření ploch soukromé zeleně u plánované bytové výstavby na ploše Z28a/BV,  zajištění kompaktnosti zastavěného území, plochy nevhodné pro vlastní výstavbu z důvodu vedení bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu 

               - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
Z
30b/ZS – plocha vymezena za účelem případného rozšíření ploch soukromé zeleně u plánované bytové výstavby na ploše Z30a/BV,  zajištění kompaktnosti zastavěného území, plochy nevhodné pro vlastní výstavbu z důvodu sousedství lesních pozemků 

               - plocha se nachází na půdách III. třídy ochrany
F.Sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

Z19c/ZV -  plocha vymezena z důvodu rozsahu zastavitelné plochy Z19a/BV (2,18 ha), dle platné legislativy je třeba v sousedství ploch pro bydlení větších jak 2ha vymezovat související plochy veřejných prostranství, v daném případě byla zvolena plocha zeleně na veřejných prostranstvích 
               - plocha se nachází na půdách IV. třídy ochrany
Z23/ZV -  vymezení plochy veřejné zeleně v sousedství drobné sakrální stavby, pozemek svažitý, nevhodný pro výstavbu 
             - plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany
7.1.3 Zapracování  zastavitelných ploch vymezených v platné územně plánovací dokumentaci do nového územního plánu : 
	Číslo zastavitelné plochy v ÚPO Písečná    
	Zapracování do návrhu nového územního plánu 

	SV-1

(smíšená obytná zástavba)
	 - záměr částečně realizován, ve zbývající část vymezeny zastavitelné plochy Z15/BI, Z16/BI, Z18/BI, již však pro rozvoj bydlení – v rodinných domech městské tak, aby tyto plochy navazovaly na formu stabilizované obytné zástavby v sousedství

	SV-2

(smíšená obytná zástavba)
	 - záměr převzat do návrhu, v předmětném území vymezena zastavitelná plocha Z17a/BI, určená však pro rozvoj bydlení – v rodinných domech městské 

	SV-3

(smíšená obytná zástavba)
	 - záměr již realizován, v předmětném území vymezeny stabilizované plochy 

	SV-4

(smíšená obytná zástavba)
	 - plochy vedeny v novém návrhu již jako stabilizované 

	SV-8

(smíšená obytná zástavba)
	 - plochy vedeny v novém návrhu již jako stabilizované 

	SV-9

(smíšená obytná zástavba)
	 - záměr částečně realizován, ve zbývající část vymezena zastavitelná plocha Z6/BV

	SV-10, Z3/SV1

(smíšená obytná zástavba)
	 - část zařazena do stabilizovaných ploch – souvisí s obytnou stavbou na st.p.č. 37/1 a 37/2, ve zbývající část vymezena zastavitelná plocha Z6/BV

	SV-11

(smíšená obytná zástavba)
	 - záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z7/BV                     

	SV-12

(smíšená obytná zástavba)
	 - záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z4/BV, na západním okraji zmenšena z důvodu kompaktnosti zastavěného území 

	SV-2.2

(smíšená obytná zástavba)
	 - plocha vymezena již jako stabilizovaná, související se stavbou na st.p.č. 44 a 45

	SV-13

(smíšená obytná zástavba)
	-  záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z2/SV                    

	BC -2

(čistě obytná zástavba)
	- záměr z návrhu vypuštěn, nevhodně navrhovaný rozvoj obytné zástavby v přímém sousedství sportovních ploch; ponecháno stávající využití - plocha soukromé a vyhrazené zeleně

	BC -4

(čistě obytná zástavba)
	- záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z8/BV                    

	BC -5

(čistě obytná zástavba)
	- zastavitelná plocha vypuštěna, území pro zástavbu nevhodné, velmi svažité, evidován potenciální sesuv

	BC -6

(čistě obytná zástavba)
	- zastavitelná plocha vypuštěna, území pro zástavbu nevhodné, velmi svažité, evidován potenciální sesuv

	BC -8

(čistě obytná zástavba)
	- záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z9/BV                    

	BC -2.4

(čistě obytná zástavba)
	- záměr z návrhu vypuštěn, vzhledem k tomu, že pominuly důvody pro jeho zařazení, navíc se jedná o záměr bytové výstavby v sousedství areálu zemědělské výroby

	BV-2.1

(venkovská obytná zástavba)
	- plocha převzata do návrhu již jako stabilizovaná, z hlediska funkčního využití zařazená do ploch smíšených obytných venkovských 

	BV-2.3

(venkovská obytná zástavba)
	-  záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z27a/BV, rozsah upraven s ohledem na průběh bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu

	BV-2.4

(venkovská obytná zástavba)
	-  plocha vymezena již jako stabilizovaná, související s využitím obytného objektu na st.p.č. 52/1, 52/2 a 52/3

	BV-2.8

(venkovská obytná zástavba)
	-  záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z22a/BV 

	BV-2.9

(venkovská obytná zástavba)
	-  záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z28a/BV, plocha zmenšena z důvodu průběhu VTL plynovodu a jeho bezpečnostního pásma

	BV-2.10

(venkovská obytná zástavba)
	-  záměr převzat do návrhu jako zastavitelná plocha Z25a/BV 

	ZV-1

(živnosti, obchod)
	-  v předmětném území vymezena zastavitelná plocha Z21/SV, určená pro rozvoj smíšeného obytného území venkovského    

	ZV-2

(živnosti, obchod)
	-  záměr z návrhu vypuštěn, rozšíření výrobních ploch směřováno mimo pohledově exponovanou plochu při příjezdu do obce 

	ZV-3

(živnosti, obchod)
	-  po konzultaci s vlastníkem pozemku (společnostní ZESPO Písečná) z návrhu vypuštěna, záměr rozvoje v budoucnosti již nesledován)

	ZV-4

(živnosti, obchod)
	-  po konzultaci s vlastníkem pozemku (společnostní ZESPO Písečná) z návrhu vypuštěna, záměr rozvoje v budoucnosti již nesledován)

	ZZ-7

(zemědělství)
	-  po konzultaci s vlastníkem pozemku (společnostní ZESPO Písečná) z návrhu vypuštěna, záměr rozvoje v budoucnosti již nesledován)

	SR-2

(sport, rekreace)
	-plocha vedena v územním plánu již jako stabilizovaná

	CH-1

(chaty, chatové kolonie)
	- záměr v území již nesledován (konzultováno s objednatelem)


7.1.4 Zdůvodnění návrhu veřejných prostranství 

   V souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, je třeba v územním plánu pro každé dva hektary zastavitelné plochy pro bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné vymezit související plochu veřejného prostranství o výměře 1000m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

 V návrhu předkládaného územního plánu jsou vymezeny pouze dvě plochy podobného rozsahu – Z9/BV   a Z19a/BV. 

   Plocha veřejného prostranství  související s rozvojem obytné zástavby v zastavitelné ploše Z9/BV  (výměra 2,43) bude vymezena v rámci územní studie, kterou je podmíněna změna využití území v předmětném prostoru.
   V sousedství zastavitelné plochy Z19a/BV (výměra 2,18 ha) je vymezena již ve vlastním územním plánu související plocha veřejných prostranství – veřejné zeleně označená jako Z19c/ZV (výměra 0,17 ha). 

  Uvnitř zastavěného území v jižní části obce je navrhována v prostoru studánky pod kopcem Martinčákem realizace nového veřejného prostranství – veřejné zeleně (rozvojová plocha Z23/ZV). Plocha by měly využívat obyvatelé sousedního obytného území. 
   Regulativy některých ploch s rozdílným způsobem využití uvádějí v rámci přípustného využití  možnost realizace nových ploch veřejných prostranství, jedná se zejména o plochy občanského vybavení (OV, OM, OS), bydlení (BV, BI), plochy smíšené obytné (SV, SX) a plochy rekreace (RI, RZ).
 7.1.5 Zdůvodnění vymezení ploch jiného využití než stanovuje § 4-19 vyhl. č. 501/2006 Sb.

V rámci urbanistické koncepce obce byly při vymezení ploch s rozdílným způsobem využití plochy zeleně, členěné dále podle konkrétního způsobu využití na plochy zeleně  - soukromé a vyhrazené a zeleně – přírodního charakteru.

  Důvodem pro doplnění těchto ploch do funkčního využití území byla potřeba vymezení systému sídelní zeleně, požadovaná v příloze č. 7, části I, odst. 1, písm. C vyhlášky č.500/2006 Sb. 

   Samostatným vymezením ploch zeleně je v územním plánu také sledována ochrana příslušné plochy jako specifické urbanistické hodnoty.   

7.2 Zdůvodnění koncepce dopravy

Širší vztahy
Řešená obec se nachází západně od státní silnice I/11 a leží v prostoru mezi krajskými silnicemi II/310 (na východě), II/312 (severozápad)  a II/360 (jihovýchod).

Jihovýchodně od řešeného území prochází železniční trať č.024 Ústí n. O. - Letohrad severovýchodně pak trať č. 021 Doudleby n.O. - Lichkov. 
Silniční doprava 
Silnice II. třídy
    V souladu s požadavkem Zásad územního rozvoje Pardubického kraje byl do návrhu územního plánu zapracován koridor pro vedení stavby dopravní infrastruktury – přeložky silnice II/312, v grafické části je označený jako O1/DS1. 
Pro uvedený koridor byla zpřesněn „Vyhledávací studií dopravního připojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na R35“, zpracovatel Optima Vysoké Mýto (07/2010). 

   Účelem předmětné studie byl návrh napojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na rychlostní silnici R 35 v koridoru Choceň východ –  Žamberk západ – Ústí nad Orlicí sever v návaznosti na koridor napojení Vysokého Mýta a Chocně na R 35 vymezený v Zásadách urbanistického rozvoje (ZUR) Pardubického kraje.

        Cílem vyhledávací studie bylo vyhledání optimální trasy a vymezení koridoru pro umístění stavby D34 - přeložky silnice II/312 v úseku od obce Mostek po přeložku „I/11 Žamberk – obchvat“ s ohledem na hodnoty území a konfiguraci terénu. 
   Vyhledávací studií zpřesněný koridor již řešené území nezasahuje. 
Silnice III. třídy
Silnice III. třídy jsou v majetku a správě Pardubického kraje. 

III/310 14  Žamberk – Dlouhoňovice – Písečná – Žampach – silnice II/312
III/310 17
Písečná – silnice II/310 (Letohrad)

Silnice zpřístupňují centra menšího osídlení, v menší míře zajišťují přímou obsluhu objektů. Směrové, šířkové a výškové parametry těchto komunikací odpovídají významu komunikace a přenášené intenzitě.
Dříve nepřehledný komunikační prosto křížení silnic III. třídy v centru obce byl již upraven, v předmětném prostoru byla realizována okružní křižovatka, doplněna chodníky a přechody pro chodce, parkovacími plochami a autobusovým zálivem. 
Intenzity dopravy

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních komunikací. 

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr. 
Na silnicích III. třídy, které procházejí řešeným územím, sčítání, vzhledem k nízké dopravní zátěži, prováděno nebylo. Nejbližší sčítací úsek se nachází na silnici II/310 v Letohradě (č. úseku 5-1511, součet všech vozidel – 3 116) a také na silnici II/310 v Žamberku (č. úseku  5-1514, součet všech vozidel – 5 325). 
Místní a účelové komunikace

Pro místní dopravu je využíván průtah silnic III. třídy, tyto komunikace umožňují přímou obsluhu objektů. Na krajské silnice jsou napojeny obslužné místní komunikace k zástavbě různých délek a různých parametrů. V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným povrchem v šířce kolem 2,5 - 3 m vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou.

Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.

Síť místních komunikací doplňuje síť polních a lesních cest. 

Do grafické části územního plánu byl zákres místních a účelových komunikací zapracován v souladu s předaným „Pasportem místních komunikací ve vlastnictví Obce  Písečná“.
Většina místních komunikací má charakter zklidněných komunikací se smíšeným pěším a motorovým provozem.

Stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek. 
Návrh místních a účelových komunikací sestává z doplnění stávající sítě komunikacemi obsluhujícími zástavbu v zastavitelných plochách. Pro rozšíření ploch dopravní infrastruktury jsou v návrhu územního plánu konkrétně vymezeny následující zastavitelné plochy:

Z1/DS3 – návrh komunikačního napojení severní části zastavěného území s nezastavěným územím v prostoru Kozince (v současné době již „vyježděno“)
Z22b/DS3 – zajištění komunikačního napojení navrhované rozvojové plocha Z22a/BV 

Z25b/DS3 – propojení stávající účelové komunikace v nezastavěném území obce s místní komunikací vedenou zastavěným územím v jižní části Písečné, komunikační napojení rozvojové  plochy Z25a/BV 
Z26/DS3 – potvrzení komunikačního napojení stávajícího obytného objektu, který je situován v izolované poloze mimo souvislé zastavěné území obce 
                - plocha se nachází na půdách IV. a V. třídy ochrany
Z31/DS3 – návrh nového komunikačního propojení mezi středem obce a zemědělským areálem 
Z32a/DS3 – zlepšení prostupnosti nezastavěného území v severní části obce 
Z32b/DS3 – zlepšení prostupnosti nezastavěného území ve východní části obce 
Zpřesnění dopravního napojení  plošně výrazných rozvojových  ploch Z9/BV a Z19a/BV bude provedeno v územních studií, jejichž zpracování je podmínkou zahájení změny ve využívání předmětného území. 

Uvedený návrh bude zpřesněn v dokumentacích pro řízení v následujících stupních, musí splňovat následující požadavky:

a) pro řízení v následujících stupních, musí splňovat následující požadavky:

· ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

· dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel záchranných sborů (hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu).

· při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. Nutné je zachování rozhledových parametrů křižovatek v souladu s ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.

· nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. 

· nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z grafické části dokumentace.

Kategorizace silnic a funkční třídy

Silniční kategorie vyjadřuje číslicí volnou šířku vozovky lomenou návrhovou rychlostí v kilometrech za hodinu.

Do kategorizace nejsou zahrnuty silnice III. tříd. U nich však lze s ohledem na jejich dopravní zatížení a jejich význam uvažovat se silniční kategorií S 7,5/60. 

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace. 

Funkční skupina stávajících průtahů krajských silnic III. tříd má úroveň B až C. Místní komunikace mají funkční skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (stezky, pruhy a pásy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2.

Návrh nových a zařazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí splňovat podmínky jejich uspořádání dle příslušných ČSN a TP.

Doprava v klidu

Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno na veřejných parkovištích, soukromých pozemcích a v profilu komunikací. 

Větší mimouliční parkoviště je v Písečné před budou obecního úřadu (kapacita cca 30 stání pro osobní vozidla), u areálu koupaliště + restaurace Růženka a  ubytovna  Rubínek (cca 30 stání), u základní školy a kostela (cca 10 stání). 
Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Majitelé navržených staveb si musí řešit parkování i odstavování vozidel na vlastním pozemku. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.

  Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku, tento stav je třeba preferovat i v budoucnosti.

Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy. Zájmové území je zahrnuto do systému integrované dopravy (IREDO).

Autobusová doprava je v zájmové oblasti provozována firmou ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
Zastávky jsou situovány ve střední části obce u silnic III. třídy:

Písečná – U pomníku  (vybavena oboustranným zálivem a přístřeškem) 

Písečná - U Růženky (vybavena zálivem, úkryt před nepřízní počasí integrován do sousedního objektu občanského vybavení)
Písečná – U lyžařského vleku (vybavena zálivem a přístřeškem)
Zastávky je třeba stavebně upravovat ve smyslu požadavků ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - část 1: Navrhování zastávek.

U zastávek je potřebné řešit chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pěší doprava, turistika, cykloturistika

Chodník je vybudován při průtazích krajských silnic zastavěným územím v dostačujících parametrech.

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby dále existuje v obci několik pěších spojení v samostatných trasách, které umožňují zkrácení cest. 

Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a motorovým provozem. Vzhledem k této skutečnosti a intenzitě obou druhů doprav by bylo vhodné provést taková opatření, aby byla jasně stanovena priorita při provozu ( osazení dopravních značek, realizace obytných zón).

Řešeným územím prochází několik značených turistických tras  (pásové značení Klubu českých turistů):

červená – Litice n.O. – Česká Rybná – Hejnice – Žampach – Písečná – Kopeček (Letohrad)                                                       

žlutá– Oldřichovice (Ústí n.O.) – Hlavná – Žampach – Písečná (horní konec) - Žamberk
zelená – Žamberk – Dlouhoňovice – Písečná (kostel) – Písečná (koupaliště) – Šušek – Valdštejn – Dolní Dobrouč

Území je hojně využíváno také pro cykloturistiku.

Řešeným územím jsou vedeny následující značené cyklotrasy:

Č. 4053 – Ústí n.O. – Libchavy – Hlavná – Žampach – Písečná – Šušek – Valdštejn – D. Dobrouč
Č. 4215 – Kerhartice – Říčky (O. Podhůří) – Libchavy – Č. Libchavy – Žampach – Písečná – Dlouhoňovice – Žamberk

V návrhu územního plánu je na jižním okraji řešeného území vymezen koridor O4/DS3 určený pro vedení cyklostezky Valdštejn – Šušek, která se v Písečné napojuje na výše uvedenou cyklotrasu č. 4053.

Jiné druhy dopravy 

Železniční, letecká ani vodní doprava není v zájmovém území provozována. 
Ochranná pásma

Silnice

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

silnice III. třídy 

.......  15 m od osy vozovky

7.3 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství

7.3.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Stávající stav

V současné době má obec Písečná vybudován systém zásobování vodou. Zájmové území je zásobováno ze skupinového  vodovodu č.13 – Letohrad, do něhož patří  vedle vlastního Letohradu také jeho místní části Orlice, Kunčice a Červená a také obec Písečná. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je VAK a.s. Jablonné nad Orlicí. Do budoucna je uvažováno s propojením skupinového vodovodu Letohrad se skupinovým vodovodem Jablonné nad Orlicí. 
 Na skupinový vodovod je napojeno cca 490 obyvatel, obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. 
Zdroje vody
 
Vodní zdroje skupinového vodovodu se nacházejí mimo správní území obce Písečná. Jako zdroje vody pro uvedenou vodárenskou skupinu slouží  studna se štolou, situovaná v Letohradě u silnice II. třídy do Ústí n.O. Zde se také nachází vrt LT-1 (záložní, nevyužívaný jímací objekt). Dalším zdrojem je vrt LT-2, situovaný u koupaliště v Letohradě. 

Studna se štolou:

- povolení k odběru vody a ochranná pásma stanoveno rozhodnutím: MUZBK-18513/2013/ZPZE-4/231.8/KOSP-109 ze dne 11.10.2013

- množství: 33 l/s, 643 200 m3 /rok 

-platnost: 31.12.2023

- stanoveno ochranné pásmo 1. a 2. stupně na dobu neurčitou 

- jímaná voda je hodnocena  dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. jako nevyhovující, nezbytné je její provzdušnění a průběžné hygienické zabezpečení. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. Je zařazena  do kategorie upravitelnosti A2, vzhledem ke koncentracím chlorovaných eténů a k občasnému výskytu mikrobiologického znečištění vody

Vrt LT-2:

- povolení k odběru vody a ochranná pásma stanoveno rozhodnutím: MUZBK-18513/2013/ZPZE-4/231.8/KOSP-109 ze dne 11.10.2013

- množství: 10 l/s, 145 200 m3 /rok 

- platnost: 31.12.2023

- stanoveno ochranné pásmo 1. a 2. stupně na dobu neurčitou 

- jímaná voda je hodnocena  jako nevyhovující vyhlášce č. 252/2004 Sb. a 307/2002 Sb., o radiační ochraně v rozsahu stanovovaných ukazatelů. Nezbytné je její průběžné provzdušňování a hygienické zabezpečení. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb., je zařazena do kategorie upravitelnosti A2, vzhledem k výskytu mikrobiologického znečištění vody a chlorovaných eténů
  V důsledku podmíněně vyhovující jakosti vody ve srovnání s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je do budoucna navrhováno opuštění nebo omezení odběru vody ze zdroje „Studna se štolou“ a plné využití vody z vrtu LT-2, ležící v místě nižší zranitelnosti jímané zvodně. 

Systém dodávky vody
  Z vodního zdroje v Letohradě, přes čerpací stanici, výtlačný řad, systém vodojemů a přečerpacích stanic je prováděno zásobování vodou vlastní obce Písečná.  

Tlakové poměry

  
Přečerpací stanice Písečná - čerpá vodu z přívodního řadu z VDJ vyššího pásma v Letohradě do VDJ Písečná: typ - 50 NQA-120, Q (l/s) = 5,0. H (m) = 25 

Akumulace 

Vodojem Písečná 

– zemní o objemu 100 m3

· dno vodojemu 438,00 m n.m. 

· max hladina 440,8 m n.m.

Akumulace v PČS na Písečnou 

– zemní nádrž o objemu 20 m3

Rozvodná síť

Celková délka vodovodní sítě v Písečné bez přípojek je cca  8 km. Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžné údržby není navrhována žádná úprava. Rozšíření vodovodní sítě je plánováno z důvodu realizace navrhované nové zástavby. 

Návrh
V současné době žije v Písečné 546 obyvatel, urbanistický návrh uvažuje se zvýšením tohoto počtu až na 650 obyvatel. 


Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
Specifická potřeba vody je uvažována pro bytový fond 96 l/os.den,  pro rodinné domy je potřeba navýšena o 1,0 m3/r  a je dle odst. 1. pro možnost údržby okolí domu. Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost je uvažována dle směrnice č. 9/73. Procento napojení obyvatel na vodovod je pro  výhledové období uvažováno 100 % .



A. Potřeba vody pro bytový fond

650 ob. á 96 l/ob.den 




         62,40 m3 /d



175 domů á 2,74 l/d.den



                     4,80 m3/d


 B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost

 
- jedná se o lokalitu do 1 000 obyvatel


 650 ob. á 20 l/ob.den         




13,00 m3/d


 C. Potřeba vody pro průmysl

V zájmovém území je provozována drobná výroba a výrobní služby, počet pracovníků v návrhovém období je uveden orientačně 

150 prac. á 120 l/ob.den        



            18,00 m3/d


D. Potřeba vody pro zemědělství
           Pro potřeby rezerv je uvažováno s potřebou                            25,0 m3/d.

Nerovnoměrnost spotřeby vody

Nerovnoměrnost spotřeby vody je zohledněna součinitelem denní nerovnoměrnosti kd a součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh, které jsou stanoveny takto:  


součinitel denní nerovnoměrnosti


kd = 1,5


součinitel hodinové nerovnoměrnosti

kh = 1,8

maximální denní potřeba 



Qm= Qp *  kd

maximální hodinová potřeba 



Qh= Qm *  kh

Celkové bilance potřeby vody

	druh spotřeby
	Qp
	Qm
	Qh

	
	(m3/d)
	(m3/d)
	(l/s)
	(l/s)

	obyvatelstvo
	67,20
	100,8
	1,16
	2,09

	vybavenost
	 13,00
	19,5
	0,22
	0,40

	průmysl
	18,00
	18,0
	2,50
	2,50

	zemědělství
	25,00
	25,0
	0,28
	0,28

	Celkem
	123,20
	163,3
	2,78
	5,27


   Při uvažovaném urbanistickém rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet obyvatel cca 2,78 l/s max. denního množství vody. Vzhledem k  vydatnosti vrtů a povoleném odběru lze  konstatovat, že zdroj bude dostatečný i pro návrhové období.

 Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, v případě obce Písečná se jedná o cca 81- 163m3, stávající akumulace je 100 m3. Je navrhováno přístavba komory vodojemu Písečná o objemu 100 m3

Rozvodné řady

V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou buď stávající rozvodné vodovodní řady, nebo je třeba navrhnout  vodovodní řady nové. U nově navržených řadů, kde je to možné, je třeba navrhovat vodovodní síť okruhovou v ostatních případech vodovodní síť větvenou. Budou navrženy vodovodní řady průtočných profilů DN 80 – DN 100.

V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z. č. 274/2001 Sb. § 11, vyhl. č. 428/2001Sb., ČSN 755401, TNV 755402. 

Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru.

Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých zdrojů.

Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle ČSN 736639.

Dle z. č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

Požární zabezpečenost

V intravilánu obce jsou vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí.

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

	Typ zástavby
	potrubí

DN mm
	odběr Q l/s

pro v =0,8m/s
	odběr Q l/s

pro v =1,5m/s
	obsah nádrže

m3

	1. Rod. domy a nevýrobní 

    objekty do 120 m2
	80
	4
	7,5
	14

	2. Nevýrobní objekty

    120 – 1500m2

výr. objekty a sklady

do 500 m2
	100
	6
	12
	22

	3. Nevýrobní objekty

    větší než 1500m2

výr. objekty a sklady

500 – 1500 m2

otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	125
	9,5
	18
	35

	4. Výrobní objekty, sklady

    a otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	150
	14
	25
	45

	5. Výrobní objekty a sklady

    s vys. pož. zatížením

    větší než 2500 m2
	200
	25
	40
	72


Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m) - od objektu/mezi sebou

	Typ zástavby
	hydrant
	výtokový

stojan
	plnící místa
	vodní tok

nebo nádrž

	1. Rod. domy a nevýrobní 

    objekty do 120 m2
	200/400
	600/1200
	3000/5000
	600

	2. Nevýrobní objekty

    120 – 1500m2

výr. objekty a sklady

do 500 m2
	150/300
	400/800
	2500/5000
	400

	3. Nevýrobní objekty

    větší než 1500m2

výr. objekty a sklady

500 – 1500 m2

otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	120/240
	300/600
	2000/4000
	300

	4. Výrobní objekty, sklady

    a otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	100/200
	200/400
	1500/3000
	200

	5. Výrobní objekty a sklady

    s vys. pož. zatížením

    větší než 2500 m2
	80/160
	120/240
	1000/2000
	150


Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet
KANALIZACE


Stávající stav

V obci Písečná je v současné době řešeno odvádění a čistění odpadních vod prostřednictvím  jednotné kanalizace s odlehčením (stoka E1). Celková délka kanalizace je více než 7 km, materiál – PVC, beton, kamenina. 

Kanalizace je zakončena obecní čistírnou odpadních vod, která je situována jižně od zastavěného území obce v lokalitě Šušek. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do toku Potočnice, hydrologické pořadí 1-02-02-0300.

 Majitelem a provozovatelem veřejné kanalizace je Obec Písečná. 

  Na kanalizaci je napojeno cca 152 nemovitostní v obci (cca 406 obyvatel a rekreantů obce), ale také producenti významných zdrojů znečištění – provozovna masné výroby, ubytovna, škola, obecní úřad, prostřednictvím tlakové kanalizace také zařízení sociální péče – Domov pod hradem Žampach (180 obyvatel). 

Návrh

V místech nově navržených zastavitelných ploch, kde to bude technicky možné a ekonomicky únosné, budou realizovány nové kanalizační stoky, které bude možné napojit do nově budovaného soustavného kanalizačního systému obce.

V okrajových lokalitách obce (navrhovaná výstavba u Žampachu, stávající zástavba u Lukavice) je vzhledem k její rozptýlenosti neekonomické budovat soustavnou kanalizační síť. Likvidace odpadních vod bude v tomto území řešena ve stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry nebo domovních ČOV. Bezodtoké jímky a septiky musí vyhovovat ČSN 750905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení. Přečištěné vody ze septiků nebo domovních ČOV budou napojeny do stávajících dílčích úseků jednotné kanalizace, příp. budou vypouštěny do vod povrchových nebo zasakovány do vod podzemních. Vypouštěná přečištěná odpadní voda z těchto zařízení musí splňovat nařízení vlády č.401/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních a povrchových vod.  Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a domovních ČOV budou likvidovány na obecní ČOV.  

U soliterních objektů lze využít individuelní čištění i v souladu s vl. nař. č. 57/2016 Sb. s možností vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Dle z.č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

7.4 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií  

   Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno systémem 35 kV z vrchního vedení VN 0563 s provozním napojením na transformovnu 110/35 kV Žamberk, alternativně  také Rychnov nad Kněžnou nebo Česká Třebová.

  Severním okrajem  řešeného území procházejí ve směru východ – západ dvě dálkové linky VVN 110 kV. Linka č. 1181 přichází z rozvodny v Č. Třebové do rozvodny Žamberk, linka č. 1183 přichází z rozvodny Rychnov nad Kněžnou do rozvodny Žamberk. 

   V současné době zásobuje řešené území 8 transformačních stanic (TS) s instalovaným transformačním výkonem 2680 kVA. Všechny uvedené trafostanice jsou ve vlastnictví ČEZu.

 V následující tabulce je uveden přehled stávajících  TS, včetně technických parametrů. 
	Číslo   
	      Název TS
	Druh TS
	Rok 
	    Transformátor   
	Majitel

	 TS
	
	
	výstavby
	  kVA
	

	  UO_125
	Písečná – U Rubínku 
	 Betonová 2sl.
	   1984
	   400
	   ČEZ

	  UO_126
	Písečná – Šušek     
	 Betonová 2sl.
	   1984
	   250
	   ČEZ

	  UO_252
	Písečná – U JZD II
	 Betonová 2sl.
	   1984
	   630
	   ČEZ

	  UO_253
	Písečná – Obec II
	 Betonová 2sl.
	   1984
	   250
	   ČEZ

	  UO_518
	Písečná – U MNV       
	 Příhradová 
	   1981
	   250  
	   ČEZ 

	  UO_638 
	Písečná – U školy
	 Příhradová      
	   1980
	   400   
	   ČEZ

	  UO_1046
	Písečná – Za hospodou
	 Betonová 2sl.
	   1998
	   400
	   ČEZ

	  UO_1128
	Písečná - ČOV
	 Betonová 2sl.
	   1990
	   100
	   ČEZ


  V severovýchodní části řešeného území se nachází v lokalitě Záhoří (hranice s obcí Lukavice) další TS označená jako UO_1157, která se však na zásobení vlastní obce nepodílí. 

   Rozvod systému VN v řešeném území je proveden vrchním vedením. 

Návrh řešení  

   Předkládaný dokument řeší v rozvojových plochách v návrhovém období výstavbu 46 rodinných domů. Podstatná část předpokládané výstavby je soustředěna do střední  části obce, do blízkosti stávající TS 125, TS 518 a TS 638. Menší zahuštění zastavěného území je uvažováno v severozápadní části obce, v blízkosti TS 253 a jihovýchodní části, v blízkosti TS 126. V návrhu je předpokládáno také posílení výrobních ploch u stávajícího zemědělského areálu. 
   Rozhodujícím faktorem pro stanovení výhledového příkonu je způsob vytápění. Obec Písečná v současné době není plynofikována a ani se nepočítá s její realizací v dohledné době. V současné době je el. vytápění realizováno v řadě případů.

   Podnikatelská činnost je omezena na zemědělské středisko, provozovnu masných výrobků a výkonově nevýrazné malopodnikatelské aktivity.

 Při stanovení nárůstu el. příkonu vlivem nové výstavby je uvažován s ohledem na zvyšující se standard v domácnostech, stupeň elektrizace C1 tj 5 kW/RD u  60% navrhovaných RD. To znamená mimo základní spotřebiče, el. vaření též el. vytápění. U zbývajících 40% bytové výstavby stupeň elektrizace B2, tj příkon ve výši 2,3 kW/RD. Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW/RD. 

	   řešené území  Písečná 
	odhadovaný el. příkon  v kW

	navrhovaná výstavba RD (stupeň elektrizace C1, B2)
	181

	komerční vybavení u ploch smíšené obytné zástavby - odhad
	20

	rozvoj podnikatelských aktivit - odhad
	 20

	celkový nesoudobý nárůst el. příkonu  
	   221 kW


  Z hlediska zajištění el. energie, je situace příznivá vzhledem k tomu, že navrhovaná výstavba je situována v blízkosti stávajících el. stanic, které  vykrývají řešené území a mají rezervu ve zvýšení  transformačního výkonu.
Rozvod systém NN

           V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., bude napojení nové bytové výstavby na rozvodný systém NN řešeno v souladu s požadavky provozovatele sítě, který stanoví  upřesňující podmínky připojení, s ohledem na změny způsobené časovým odstupem mezi tímto závěrem a vlastní realizací bytové výstavby. 

Ochranná pásma elektrizační soustavy

           Dle zákona č. 458/2000, Sb. ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma.

	                        Zařízení
	  Dle zákona 

   č. 79/1957

      
	  Dle zákona

  č. 222/1994

    
	  Dle zákona 

  č.458/2000

               

	nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace
	10
	7
	7

	podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. měřicí  a zabezpečovací techniky
	1
	1
	1

	elektrické stanice
	30
	20
	-

	stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV
	10
	+-
	7

	zděné elektrické stanice s převodem  do 52 kV
	-
	-
	2


Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

7.5 Zdůvodnění koncepce zásobování plynem                       

   Obec Písečná není v současné době plynofikována. Plynofikace obce  je závislá na zájmu obce  a finančních prostředcích, které bude možno na případnou  plynofikaci uvolnit.

     Jižní a východní části řešeného území prochází trasa vysokotlakého plynovodu (zasahuje také zastavěné území obce). Jižní trasa je vedena z Letohradu přes Lukavici a Písečnou do Žampachu. Na hranicích obcí Lukavice a Písečná se z této trasy odpojuje větev vedená severním směrem do obce Dlouhoňovice a následně Žamberka. 

7.6 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability

 Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

 Z územně plánovací dokumentace Pardubického kraje byla do řešeného území zapracována část regionálního biocentra RC 460 Žampach a regionální biokoridor RK 814 spojující regionální biocentrum RC 460 Žampach s regionálním biocentrem RC 378 Litice.

  Prvky územního systému ekologické stability nadregionálního významu do řešeného území nezasahují. 

  Generel a plán místního systému ekologické stability k.ú. Písečná u Žamberka byl zpracován firmou ACER, ing. Helenou Buršíkovou, Praha v roce 2000. Tento generel byl převzat do platného územního plánu. 

Prvky územního systému ekologické stability jsou v řešeném území vedeny následujícím způsobem: 

· v jižní části řešeného území je podél toku Potočnice vymezen lokální biokoridor LK 1-2, resp. LK 2-3, který v severní části nad zastavěným územím přechází na levostranný přítok Potočnice  jako pokračování LK 2-3 a LK 3-4; uvedené biokoridory jsou řešeným územím vedeny ve směru sever - jih

· na výše uvedených vodních biokoridorech jsou vymezena čtyři lokální biocentra – LC 1 (vodní plocha Šušek), LC 2 (vodní plochy a trvalé travní porosty v Lánech), LC 3 (vodní plocha, trvalé travní porosty a orná půda v prostoru Pod Horami, biocentrum částečně nefunkční) a LC 4 (lesní porosty Na Horách)

·  z lokálního biocentra LC 2 pokračuje západním směrem lesními a trvalými travními porosty lokální biokoridor LK 2, který navazuje na podobný prvek v obci Žampach

· v prostoru nad Šuškem se z lokálního biokoridoru LK 1-2 odděluje lokální biokoridor LK 1-5 vedený severovýchodním směrem, převážně lesními masivy ve východní části obce; na tomto biokoridoru jsou vymezena dvě lesní biocentra LC 5 (Nad obcí)  a LC (Na Soutoku)

· lesními masivy v severní části řešeného území je veden lokální biokoridor LK 4, resp. LK 4A a LK 4B, s vloženým lesním biocentrem LC 4 (Na Horách)

· z prvků územního systému ekologické stability sousedních obcí do řešeného území zasahuje lokální biokoridor vedený podél toku Lukavického potoka, označený jako LK 6 (východní okraj řešeného území) a  lesní lokální biokoridor LK „K Hejnici“ (severozápadní okraj řešeného území)
· v jihozápadní části řešeného území přechází v prostoru nad Šuškem do Písečné lokální biokoridor ze severovýchodní části Hnátnice označený jako LK Hnátnice
  Oproti platnému územnímu plánu nebyly v návrhu nového územního plánu prováděny žádné výrazné změny, pouze byl zpřesňován rozsah prvků s ohledem na reálné podmínky v území. 

  Přehled prvků   územního systému ekologické stability: 

Biocentra:

	označení
	charakter
	funkčnost
	výměra

 (v ha) 
	charakteristika

	
	
	
	
	navrhovaná opatření

	RC 460

ŽAMPACH
	lesní
	funkční
	2,01 (v řešeném území, zbývající část na území obce Žampach
	Lesní porosty v jihozápadní části řešeného území. 

	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby. 

	LC 1 

ŠUŠEK 
	    vodní   
	funkční 
	7,10
	Rybníka a mokřad v údolí Potočnice, postupně se vyvíjející přirozený litorál (pobřežní pásmo stojatých vod) navazující na druhotné smrčiny; nebezpečí znečištění vody plachy z polí 

	
	
	
	
	Zachovat rybník a mokřad, revitalizace přítoku – zajištění čistoty vody; podpora přirozeného vývoje 

	LC 2 

LÁNY
	vodní, lesní, luční    
	funkční
	3,92 


	Postupně budované kaskádovité rybníky na pravobřežním přítoku Potočnice, přirozený litorál podél toku.

	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby v lesních porostech, extenzivní využití travních porostů, kosení, nehnojení.

	LC 3
POD HORAMI
	vodní, lesní, luční
	částečně funkční
	4,87, 

z toho

2,72 funkční
	Rybník s jednostranným břehovým porostem, severovýchodní část – lesní porost, střední a severozápadní část – kulturní louka a orná půda.

	
	
	
	
	Rybníka nivu potoka ponechat přirozenému vývoji, kulturní louku a ornou půdu změnit na extenzivní nehnojené kosené louky, podpora přirozené dřevinné skladby v lese. 

	LC 4

NA HORÁCH
	lesní 
	funkční
	3,74


	Lesní porost, převažuje borovice a smrk, významný podíl buku. Ve střední části vlhká louka.

	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby, podpora buku , dubu a jedle. Louka – extenzivní kosená, nehnojená.

	LC 5

NAD OBCÍ
	lesní     
	funkční  
	5,47   


	Lesní porosty na jihovýchodním okraji obce, převažuje smrk s příměsí borovice a modřínu, podél toku olše. 

	
	
	
	
	Podporovat přirozenou dřevinnou skladbu.

	LC 6
NA SOUTOKU
	lesní, vodní, luční
	funkční  
	2,49 

(v řešeném území, zbývající část na území obce Lukavice

	Soutok potoků Záhorského a Lukavického – přirozeně meandrující tok; přilehlé vlhké louky. Část plochy lesní půda.

	
	
	
	
	Tok ponechat bez úprav, louky – extenzivní kosené, nehnojené. Podpora přirozené dřevinné skladby v lesních porostech. 


Biokoridory:

	označení
	charakter
	funkčnost
	šířka
	délka 

(v km)
	charakteristika

	
	
	
	
	
	navrhovaná opatření

	RK 814

U ŽAMPACHU
	lesní 
	funkční
	min. 40 m
	0,08

(v řešeném území)
	Svažité lesní porosty na západním okraji řešeného území. 

	
	
	
	
	
	Podpora přirozené druhové skladby. 

	LK 1-2

POTOČNICE
	vodní, luční
	funkční


	min. 20 m
	1,40 
	Tok Potočnice s břehovým porostem, přilehlé vlhké louky, znečištění vody plachy z polí. 

	
	
	
	
	
	Tok ponechat přirozenému vývoji, louky – extenzivní kosené, nehnojené. 

	  LK 2-3 PÍSEČNÁ    
	vodní, luční
	funkční 
	min. 20 m
	     1,25
	Tok Potočnice, z velké části procházející zastavěným územím, v centru obce zpevněné břehy, přilehlé louky – polokulturní, vlhké, sečené. 

	
	
	
	
	
	Revitalizace toku, v centru podpořit přirozené břehové porosty.             

	LK 3-4

NA HORÁCH


	vodní, luční
	nefunkční                  
	min. 20 m 
	 0,77       
	Tok s travinobylinným porostem, kulturní louky. 

	
	
	
	
	
	Podpora přirozeného vývoje toku, doplnění břehových porostů; louky – extenzivní kosené, nehnojené.           

	LK 4A
ZA KOPCEM   
	lesní        
	funkční 
	min. 15 m 
	0,67
	Lesní porosty v severovýchodní části řešeného území.                          

	
	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby lesních porostů.

	LK 4B
KOZINEC      
	lesní        
	funkční 
	min. 15 m 
	1,75
	Lesní porosty v severozápadní části řešeného území.                          

	
	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby lesních porostů.

	LK 1-5
U OBCE      
	lesní,luční,vodní
	funkční 
	min. 20 m 
	0,95
	Lesní porosty s převahou olše, výskyt bledule jarní, levostranný přítok Potočnice.

	
	
	
	
	
	Tok s břehovým porostem ponechat přirozenému vývoji, kontrolovat nežádoucí rumištní nálety.

	LK 5-6

K SOUTOKU
	lesní, luční
	funkční 
	min.20 m
	0,85
	Lesní porosty ve východní části řešeného území, kulturní louky druhově chudé. 

	
	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby lesních porostů; louky – extenzivní kosené, nehnojené; kontrolovat nežádoucí rumištní nálety. 

	LK 6
ZÁHORSKÝ POTOK        
	vodní, luční,lesní
	funkční 
	min.20 m
	0,97
	Meandrující tok Záhorského potoka, doplněný břehovými porosty, vlhké louky, lesní porost.

	
	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby lesních porostů; doplnění břehových porostů.

	LK 2

K ŽAMPACHU
	lesní,luční
	funkční 
	min.20 m
	1,00
	Lesní porosty v jihozápadní části řešeného území, louka - lado s náletem

	
	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby v lesích, lado ponechat přirozenému vývoji, kontrolovat rumištní nálety.

	LK 

K HEJNICI 
	lesní
	funkční 
	min.15 m
	0,23
	Lesní porosty v severozápadní části řešeného území, převažuje smrk, místy s výrazným zastoupením buku. 

	
	
	
	
	
	Podpora přirozené dřevinné skladby. 

	LK 

HNÁTNICE 
	Lesní, nivní
	funkční 
	min.20 m
	0,26
	Lesní porosty v jihozápadní části řešeného území, niva podél pravostranného přítoku Potočnice. 

	
	
	
	
	
	Tok ponechat přirozenému vývoji, louky – extenzivní kosené, nehnojené. Podpora přirozené dřevinné skladby v lesních porostech.


7.7 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany  a obrany státu

7.7.1 Civilní ochrana            

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Ukrytí obyvatel Písečné bude řešeno v improvizovaných úkrytech splňujících požadavky příručky MV- GŘ  HZS „ Sebeochrana obyvatelstva“. U ukrytí osob před toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb posílené úpravami proti pronikání těchto látek do krytového prostoru (olepení spár, utěsnění stupů,apod.). 

Varování a informování obyvatelstva

   Obyvatelé v Písečné jsou o hrozícím nebezpečí vyrozuměni veřejným rozhlasem, ale hlavně osobním oznámením, které se v těchto situacích nejvíce osvědčilo a je vzhledem k rozloze obce realizovatelné. 

    K varování obyvatel slouží  siréna hasičského záchranného sboru, umístěná na vysílači Hůra tak, aby byla dobře slyšitelná ve všech částech obce. 

Evakuace obyvatel 

  Shromaždiště evakuovaných obyvatel je v prostoru u obecního úřadu, ubytovna Rubínek a tělocvična školy mohou sloužit  pro ubytování evakuovaných osob. 

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci 

Tento materiál bude skladován v objektu školy. 

 Uskladnění kontaminovaného materiálu 

 Pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využívány velkoobjemové  kontejnery, které budou po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění z území odváženy  na řízenou skládku.

Nouzové zásobování pitnou vodou

 Zásobování vodou v nouzových případech bude řešeno přistavením cisteren v lokalitě u obecního úřadu. 

Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

   V případě potřeby budou využity plochy sportoviště v centru obce a zpevněná plocha parkoviště u ubytovny a sportovních ploch..  

7.7.2 Obrana státu               

Vydání závazného stanoviska podléhá následující výstavba v řešeném území:

- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území;
- výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí, apod.)
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatérů, mobilních operátorů, větrných elektráren, apod.);
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN  a VVN;
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, slinice I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodních toků a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
- říční přístavy- výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
- stavby vyšší než 30m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.
8. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

  (popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona)

              Předkládaný návrh územního plánu respektuje požadavky obsažené v Zadání Územního plánu Písečná. Toto zadání bylo schváleno dne 23.9.2016 usnesení č. 263/16.

Požadavky uvedené v zadání jsou do územního plánu zapracovány následujícím způsobem: 

a)požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

  Zapracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008, v aktualizovaném znění, je uvedeno v kapitole 2.1 Textové části – odůvodnění územního plánu. 

  Zapracování požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje  je uvedeno v kapitole 2.2 Textové části – odůvodnění územního plánu. 

  Jsou respektovány požadavky vyplývající z územně analytických podkladů ORP Žamberk, vzhledem k tomu, že návrh územního plánu byl dokončován v roce 2017, byly zapracovány již požadavky ze 4. aktualizace. Limity využití území vymezené v územně analytických podkladech jsou zakresleny v grafické příloze č. B.2.2 – Koordinační výkres. 

  Vzhledem k tomu, že záplavové území Potočnice nebylo dosud vyhlášeno, je v návrhu používán namísto záplavového území termín „území zasažené rozlivem Potočnice při stoleté vodě“.

 V zadání je mylně uvedeno, že v řešeném území je vyhlášen registrovaný významný krajinný prvek „Bledule u Písečné“. Rozhodnutí o vyhlášení nebylo dohledáno, jedná se tedy pouze o prvek evidovaný. Po dohodě s orgánem ochrany přírody byla ochrana předmětného území v územním plánu vyjádřena plochou výskytu zvláště chráněného druhu rostlin. 

   Další požadavky vyplývající ze SWOT analýzy, které lze řešit v rámci územního plánu byly řešeny následujícím způsobem: 

· v plochách potenciálních sesuvů nebyly navrhovány žádné nové zastavitelné plochy; plochy starých ekologických zátěží jsou určeny k rekultivaci; plochy ve vlastnictví obce, které byly posouzené jako vhodné pro rozvoj bytové výstavby, byly vymezeny v územním plánu jako zastavitelné 

· pro bytovou výstavbu bylo v územním plánu navrženo 23 nových zastavitelných ploch 

   Byla zajištěna koordinace s navazujícím územím sousedních obcí – viz kapitola č. 3 Textové části – odůvodnění. 

   Byla zajištěna návaznost prvků územního systému ekologické stability z hlediska širších vztahů. 
Zapracování požadavku občanů, které zastupitelstvo obce schválilo prověřit, bylo provedeno následovně: 

	P.č.
	Žadatel
	Dotčené pozemky v k.ú. Písečná u Žamberka
	Předmět změny

	1.
	Josef Valda, Písečná č.p.4


	p.č. 2000 
	- vymezit rozvojovou plochu pro bydlení             

Zapracování do územního plánu: 

- v předmětném prostoru navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské 10/BV 

	2.
	Jaroslav Koryta, Lukavice č.p. 308


	p.č. 2408 
	- vymezit rozvojovou plochu pro bydlení             

Zapracování do územního plánu: 

- předmětným prostorem je veden lokální biokoridor, v návrhu územního plánu byly upraveny jeho parametry a v západní části pozemku vymezena plocha pro rozvoj bydlení – v rodinných domech městské Z18/BI

	3.
	Ing. Jaroslav Toman, Orlice č.p. 284, Letohrad
	p.č. 488/1 
	- vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- v předmětném prostoru navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské  Z8/BV

	4.
	Patrik Lauterbach, 17. listopadu č.p. 1071, Žamberk 
	p.č. 2802  
	- vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

 - v předmětném prostoru navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské Z28a/BV; hranici zastavitelné plochy tvoří v severní části hranice bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu, který předmětným pozemkem prochází 

	5.
	Anna Vrbová, Písečná č.p.84 (v průběhu zpracování návrhu územního plánu změněn vlastník, požadavek trvá)
	p.č. 2474  
	- vymezit rozvojovou plochu pro bydlení             

Zapracování do územního plánu: 

- v předmětném prostoru navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské Z19a/BV, v severovýchodní části pozemku, který je v přímém sousedství lesa byla vymezena plocha zeleně – soukromé a vyhrazené Z19b/ZS

	6.
	Petr Lipenský, Albertova č.p. 293, Žamberk 
	p.č.2360  
	- vymezit rozvojovou plochu pro bydlení             

Zapracování do územního plánu: 

- při upřesnění žádosti bylo doplněno, že v území bude vedle bydlení provozován také chov ovcí; v předmětném území byla vymezena rozvojová plocha smíšená obytná – se specifickým využitím  - rodinná farma – Z14/SX, které vyhovuje poloha izolovaná od stávajícího zastavěného území 

	7.
	Radek Kalousek, Písečná č.p. 34 
	p.č. 3076 
	 - vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- v předmětném prostoru navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské Z11/BV

	8.
	Pavlína a Roman Krčmářovi, Písečná č.p. 57
	p.č. 2866  
	- vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

-požadavku se vyhovuje pouze částečně. V prostoru byla vymezena zastavitelné plocha Z29b/BV  jižně od stávajícího obytného objektu v přímém sousedství místní komunikace. Plocha je vymezena  tak, aby nezasahovala do území, které je zasaženo rozlivem Potočnice při stoleté vodě a také do prostoru územní rezervy určené v krajské územně plánovací dokumentaci pro lokalitu akumulace povrchových vod.Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále do budoucna ztěžována možnost využití předmětné plochy pro uvažovanou výstavbu. Vymezená zastavitelná plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany, bylo požádáno o prověření zařazení půdy do BPEJ.  

	9.
	Jana a Libor Blechovi, Písečná č.p. 72    
	p.č. 1291/6 a 3000  
	 - vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- využití pozemku p.č. 1291/6 je již v územní plánu vedeno jako zastavěné, na p.č. 3000 je navržen rozvoj ploch smíšených obytných venkovských  Z21/SV

	10.
	Jana a Libor Blechovi, Písečná č.p. 72    
	p.č. 3034  
	 - vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- předmětné území navazuje na zastavěné území obce Žampach, v prostoru byla vymezena rozvojová plocha bydlení – v rodinných domech venkovské Z30a/BV a plocha zeleně – soukromé a vyhrazené Z30b/ZS (v přímém sousedství lesa). Plochy jsou vymezeny jako podmíněně přípustné, podmínkou je souhlas obce Žampach s napojením na veřejnou infrastrukturu této obce 



	11.
	Obec Písečná, Písečná č.p. 71 
	p.č. 87, 72/2 a 77/6  
	 - vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- v jihozápadním části pozemku p.č.. 87 byla vymezena rozvojová plocha bydlení – v rodinných domech venkovské Z10/Bv. Na p.č. 72/2 a 77/6 zastavitelná plocha vymezena nebyla, jedná se  o území zasažené rozlivem Potočnice při Q100, umisťování nové zástavby do předmětného prostoru je nevhodné. 

	12.
	Josef Kalousek, Písečná č.p. 30
	p.č. 2259 
	 - vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- v předmětném prostoru navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské Z3a/BV, v části pozemku, který je zasažen potenciálním sesuvným územím byla vymezena pouze plocha zeleně – soukromé a vyhrazené  Z3b/ZS

	13.
	Hana Lipenská, Písečná č.p. 146
	p.č. 2473 
	 - vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- v předmětném prostoru navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské 719a/BV, v části pozemku, který je v přímém sousedství lesa byla vymezena plocha zeleně – soukromé a vyhrazené Z19b/ZS

	14.
	Radim Patkolo, Spořilo č.p. 706, Letohrad 
	p.č. 2909 
	 - vymezit plochu pro bydlení 

Zapracování do územního plánu: 

- v jižní části pozemku byla navržena nová rozvojová plocha pro bydlení – v rodinných domech venkovské Z27a/BV; v severní části byla vymezena plocha zeleně – soukromé a vyhrazené Z27b/ZS, vzhledem k tomu, že je tato plocha zasažena bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu 

	V průběhu zpracování návrhu územního plánu obecní zastupitelstvo schválilo k prověření ještě následující dva požadavky vlastníků pozemků:

	15.
	Pavel Horák, Rooseveltova č.p. 543, Chlumec nad Cidlinou
	p.č. 49/3, 49/10
	- vymezit plochu pro bydlení včetně přístupové komunikace

Zapracování do územního plánu:

- požadavku se nevyhovuje. Uvedené pozemky jsou celé zasaženy rozlivem Potočnice při Q100. Návrh nové zástavby v předmětném prostoru nelze odůvodnit, v obci se nachází dostatek vhodnějších ploch pro bydlení 

	16. 
	MUDr. Martin Stejskal, Písečná č.p. 17
	p.č. 2141 část a 2152 část
	- realizace lehkého přístřešku pro skladování strojů a píce

Zapracování do územního plánu:

- požadované plochy se nacházejí v nezastavěném území, z hlediska využití se jedná o plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské. Na těchto plochách je v závislosti na charakteru území přípustné realizovat stavby pro zemědělskou výrobu. Požadavek byl uveden jako přípustný v charakteristice příslušné plochy s rozdílným způsobem využití  v kapitole č. 6. Textové části


a.2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn

    Zapracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008, v aktualizovaném znění, je uvedeno v kapitole 2.1 Textové části – odůvodnění územního plánu.

Zapracování požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje  je uvedeno v kapitole 2.2 Textové části – odůvodnění územního plánu. 

 Řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury je popsáno v kapitole č. 4 Textové části územního plánu a odůvodněno pak v kapitolách 7.2-7.5 této textové části.

  Vymezení ploch veřejných prostranství je popsáno v kapitole 7.1.4 této textové části.

a.3 požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona

   Zapracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008, v aktualizovaném znění, je uvedeno v kapitole 2.1 Textové části – odůvodnění územního plánu. 

  Zapracování požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje  je uvedeno v kapitole 2.2 Textové části – odůvodnění územního plánu. 

  Byla zapracovány požadavky vyplývající z územně analytických podkladů:

· byla zajištěna návaznost prvků územního systému ekologické stability se sousedními územími

· byla vymezena lokalita pro akumulaci povrchových vod na toku Potočnice – plocha územní rezervy

· při návrhu zastavitelných ploch byla respektována vzdálenost 50 m od hranice lesa; v řešeném území se nachází velký počet plochy vysoké zeleně liniového charakteru, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve skutečnosti však plní funkci pouze doprovodné zeleně, bylo by vhodné provést narovnání tohoto stavu 

· byl respektován vodní zákon

· koncepce vodního hospodářství v obci byla navržena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

· při návrhu rozvojových ploch byly respektovány stávající investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit, 

Vymezená plocha územní rezervy je popsána  v kapitole č. 10 Textové části. 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 

  V návrhu nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, opatření ani asanace.

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

 Potřeba zpracování územní studie pro zastavitelné plochy je popsána v kapitole č.11 Textové části. 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení, 

Variantní řešení nebylo požadováno.                                        

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 

  Požadavky na obsah a počet vyhotovení dokumentace byly dodrženy. 

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Viz kapitola 10 Textové části – odůvodnění územního plánu. 

9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

   Návrhu nových zastavitelných ploch v území předcházel terénní průzkum zpracovatele a následný urbanistický rozbor.

UKAZATELÉ DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE 

Vývoj počtu obyvatel 

	počet obyvatel / rok
	  1869
	  1880
	  1900
	  1930
	  1950
	  1961
	  1970

	      Písečná 
	    662
	    680
	    676
	    538
	    395
	    415
	    374 


	počet obyvatel / rok
	  1980
	  1991
	  2001
	2011
	  2016

	      Písečná 
	    318
	    363
	    438
	   506
	    546


    Největší počet obyvatel měla obec Písečná na konci XIX. století. Pokles počtu obyvatel, který nastal  po II. světové válce se zarazil v posledním desetiletí XX. století, od té doby počet obyvatel stále stoupá.

 HUSTOTA OBYVATELSTVA

- počet obyvatel na 1 km2
h  =   546 / 8,86 ob / km2  = 61,6 ob /km 2
   Hustota osídlení obce Písečná odpovídá venkovskému typu osídlení. 
Věková struktura obyvatelstva 

	    počet obyvatel
	  Předproduktivní

                    
	 produktivní věk
	 poproduktivní věk

	
	    věk  ( 0 - 14 let)
	         ( 15 – 64)
	     (  65 + let )

	Výsledky SLBD 2011
	
	
	

	 abs.
	            96
	             355
	             55

	 %
	            19
	            70
	             11

	ke dni 31.12.2016
	
	
	

	 abs.
	           121
	             367
	             58

	 %
	            22
	             67
	             11


 Ukazatel věkové struktury jsou v posledním sledovaném období velmi příznivé, zastoupení dětské složky v obyvatelstvu je podstatně vyšší (v minulém roce dvojnásobné!!!) než obyvatel v poproduktivním věku. Příznivé je také to, že se jeho zastoupení v obyvatelstvu stále zvyšuje. K poklesu obyvatel v obci může tedy v nejbližším období dojít pouze migrací obyvatelstva do jiných sídel, ne na základě procesu přirozené reprodukce. 

Vývoj počtu domů v obci 

	počet domů / rok
	  1869
	  1880
	  1900
	  1930
	  1950
	  1961
	  1970

	      Písečná  
	    111
	    119
	    123
	    129
	  134
	    106
	     99 


	počet domů / rok
	  1980
	  1991
	  2001
	  2011

	      Písečná  
	    88
	     94
	    110
	    125


   Z terénního průzkumu vyplynulo, že u stabilizovaných ploch by nebylo vhodné vzhledem k charakteru území příliš uvažovat se zvyšováním intenzit zástavby. 

Stanovení potřeby ploch pro bydlení v obci – návrhové období pro výpočet je 15 let : 

  Stanovení potřeby ploch pro bydlení zohledňuje skutečnost, že obec Písečná leží v sousedství rozvojové osy krajského významu OSK 3 – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Žamberk. 

   I z výše uvedených statistických ukazatelů je zřejmé, že stoupá zájem o obytnou výstavbu v  klidném venkovském prostředí, avšak v dobré dopravní dostupnosti městských center.
	STANOVENÍ POTŘEBY NA ZÁKLADĚ DEMOGRAFICKÝCH UKAZATELŮ:
	

	Stávající počet obyvatel 
	                          546 obyvatel

	Návrhový počet obyvatel 
	                          650 obyvatel

	Počet nových bytů potřebných v důsledku demografického vývoje obce  
	                           104:4 = 26 bytů 

	STANOVENÍ POTŘEBY NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍ AKTIVITY V OBCI:
	

	Počet bytů (rodinných domů) dokončených v letech 2010 - 2015
	                            13               

	Průměrný počet dokončených bytů (rodinných domů) v jednom roce
	                             13:6=2,2

	Předpokládaný počet bytů (rodinných domů), který bude postaven v příštích 15 letech
	                           15x2,2=33


Ukazatelé kapacity nových zastavitelných ploch : 

V území je uvažováno pouze o rozvoji bydlení v rodinných domech. 

	Typ zastavitelné plochy 
	Výměra zastavitelné plochy

    (ha)
	Přepokládaný počet rodinných domů 

	Bydlení – venkovské :
	         
	              

	Plocha Z3a/BV
	        0,32   
	             1

	Plocha Z4/BV
	        0,26   
	             1

	Plocha Z5/BV
	        0,27   
	 Pouze hospodářské zázemí ke stávajícímu objektu.

	Plocha Z6/BV
	        0,67   
	             2

	Plocha Z7/BV
	        0,15   
	             1

	Plocha Z8/BV
	        0,73   
	             2

	Plocha Z9/BV
	        2,43   
	             5

	Plocha Z10/BV
	        1,34   
	             4

	Plocha Z11/BV
	        0,32   
	             1

	Plocha Z15/BI
	        0,19   
	  (1- již ve výstavbě)

	Plocha Z16/BI
	        0,30   
	  (2-již ve výstavbě)

	Plocha Z17a/BI
	        1,23   
	             5

	Plocha Z18a/BI
	        0,66   
	             3

	Plocha Z19a/BV
	        2,18   
	             7

	Plocha Z22a/BV
	        1,13   
	             3

	Plocha Z25a/BV
	        0,62   
	             1

	Plocha Z27a/BV
	        0,13   
	             1

	Plocha Z28a/BV
	        0,52   
	             2

	Plocha Z29a/BV
	        0,24   
	             1

	Plocha Z29b/BV
	        0,12
	             1

	Plocha Z30a/BV
	        0,18   
	             1

	Plochy smíšené obytné:
	
	

	Plocha Z2/SV
	        0,10  
	             1

	Plocha Z21/SV   
	        0,87
	             1

	Plocha Z14/SX 
	        0,64
	             1

	CELKEM: 
	
	           45


       Na zastavitelných plochách je možné realizovat celkem 45 bytů, což představuje 136% zjištěné potřeby. V předkládaném územním plánu je uvažováno s převisem navrhovaných bytů oproti zjištěné potřebě. Důvodem vytváření převisu je zájem na tom, aby nebyla nadmíru navyšována cena za odkup zastavitelných ploch.

10. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

    V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast soustavy Natura 2000, významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast se tedy nepředpokládá. 

 V řešeném území se současně nenavrhuje žádný záměr, který by vyvolal potřebu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí.

   Dle stanoviska Orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci „Návrh zadání územního plánu Písečná“ č. j. KrÚ  47241/2016/OŽPZ/TI ze dne 14.06.2016 není požadováno dle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:

   Předložený návrh zadání byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. Obsah zadání územního plánu a jeho požadavky jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

    Na základě stanoviska Orgánu ochrany přírody, Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje ke koncepci „Návrh zadání územního plánu Písečná“, č. j. 47238/2016/OŽPZ/Le nemůže mít dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, předložená koncepce významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významnou lokalitu.

Odůvodnění:

  Předmětem koncepce je návrh zadání územního plánu Písečná. Předložená koncepce je z června 2016. Předložená koncepce řeší celé správní území obce, které zahrnuje jedno katastrální území  Písečná u Žamberka o výměře 883 ha.

 Území dotčené koncepcí není v blízkosti žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět koncepce a její umístění a dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

11. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

 Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno. 

12. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

 Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo třeba zpracovávat výše uvedené sdělení. 

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení

    V rámci předkládaného územního plánu nejsou žádné záležitostí nadmístního významu, které by se již neobjevily v zásadách územního rozvoje, řešeny. 

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

   Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami ( BPEJ), v územním plánu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické příloze, tak v textu, uvedena je  také třída ochrany ( I - V) uvedena je  také třída ochrany ( I - V) dle Vyhlášky  č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.  

    V řešeném území se vyskytují půdy uvedená v následující tabulce: 

	    kód  BPEJ
	   třída ochrany
	      kód  BPEJ
	      třída ochrany

	     7. 20. 21
	             IV.
	     7. 40. 67
	              V.

	     7. 20. 24
	              V.
	     7. 40. 68
	              V.

	     7. 20. 41
	             IV.
	     7. 40. 77
	              V.

	     7. 30. 11
	             I.
	     7. 40. 89
	              V.

	     7. 30. 41
	             IV.
	     7. 41. 67
	              V.

	     7. 30. 44
	             V.
	     7. 50. 01
	            III.

	     7. 30. 51
	             IV.
	     7. 50. 11
	            III.

	     7. 31. 11
	             III.
	     7. 50. 41
	              V.

	     7. 31. 41
	              V.
	     7. 67. 01
	              V.

	     7. 31. 44
	              V.
	     7. 68. 11
	              V.

	     7. 31. 51
	              V.
	     7. 69. 11
	              V.


Podrobnější charakteristiky vyskytujících se BPEJ:  

** 20 **   Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercieréních sedimentech a podobněm, půdy s malou vodopropustností, většinou bez skeletu, ale i středně skeletovité, často slabě oglejené 

** 30**   Kambizemě  eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, permokarbon, flyš, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší

**  31 **    Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech – pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

**  40 **    Půdy se sklonitostí vyšší než 12°; kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici 

**  41 **    Půdy se sklonitostí vyšší než 12°; kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry 

**  50 **  Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které jsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 

** 67 **    Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné             

** 68 **    Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim 

** 69 **    Gleje akvické, gleje akvické zrašelinělé a gleje nostické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků                
Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující:

I.
třída  -  bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu

II.
třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chránění, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné

III.
třída -  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu

IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu

V.
třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí

  Nároky záborů zemědělského půdního fondu  na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou podle způsobu využití vyčísleny v tabulce, vyhodnoceny podle tříd ochrany, kultur a výměr. 

Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných v územním plánu požadován zábor 21,47 ha zemědělské půdy. 
Zdůvodnění nově navrhovaných zastavitelných ploch  vymezovaných na půdách vyšších tříd ochrany (I. a II. třída) je následující:

Zastavitelná plocha Z29b/BV 
   V územním plánu je vymezována plocha pro bydlení o výměře 0,12 ha na půdě s kódem 7.30.11, která patří do I. třídy ochrany (trvalý travní porost). V předmětném území se jedná o ojedinělý ostrůvek kvalitní půdy uprostřed půd V. třídy ochrany (kód 7.68.11). V současné době je sporné, zda předané podklady pro zpracování územního plánu odpovídají skutečnosti a z tohoto důvodu podala obec jménem vlastníka žádost o přezkoumání reálného stavu bonitace půd v území. 

  Zastavitelná plocha byla do územního plánu zařazena na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemku, který v sousedství předmětné plochy již bydlí (objekt na st.p.č. 111) a jeho rodina má zájem na rozšíření zastavěné plochy v sousedství. Vzhledem k této skutečnosti a dalším omezujícím prvkům v území (v sousedství stávající obytné zástavby vymezena územní rezerva pro lokalitu, určenou k akumulaci povrchových vod, zbývající území ohroženo rozlivem Potočnice při stoleté vodě) bylo z hlediska komplexního posouzení konstatováno, že předmětná plocha je v daném případě nejvhodnější pro rozvoj stavební činnosti v předmětném území.  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Katastrální území Písečná u Žamberka             

	Číslo lokality
	Způsob využití plochy
	Celkový zábor ZPF (ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
	Investice do půdy (ha)

	
	
	
	orná půda
	chmelnice
	vinice
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	  I.
	  II.
	 III. 
	  IV. 
	   V. 
	

	Z3a/BV
	Plochy bydlení 
	0,32
	     
	
	
	
	
	0,32
	    
	
	
	     
	0,32
	

	Z4/BV
	Plochy bydlení 
	0,26
	
	
	
	
	
	0,26
	
	
	
	0,23
	0,03
	

	Z5/BV
	Plochy bydlení 
	0,27
	
	
	
	
	
	0,27
	
	
	
	
	0,27
	

	Z6/BV
	Plochy bydlení
	0,76
	
	
	
	
	
	0,76
	
	
	
	
	0,76
	

	Z7/BV
	Plochy bydlení 
	0,15
	
	
	
	
	
	0,15
	
	
	
	
	0,15
	

	Z8/BV
	Plochy bydlení 
	0,73
	
	
	
	
	
	0,73
	
	
	0,03
	
	0,70
	

	Z9/BV
	Plochy bydlení 
	2,43
	
	
	
	
	
	2,43
	
	
	
	
	2,43
	

	Z10/BV
	Plochy bydlení (na základě projednání rozšířena)
	1,34
	
	
	
	
	
	1,34
	
	
	
	
	1,31
	

	Z11/BV
	Plochy bydlení 

(na základě projednání zmenšena)
	0,32
	0,31
	
	
	
	
	0,01
	
	
	0,09
	
	0,23
	

	Z15/BI
	Plochy bydlení 
	0,19
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	0,17
	
	0,02
	

	Z16/BI
	Plochy bydlení 
	0,30
	
	
	
	
	
	0,30
	
	
	0,08
	
	0,22
	0,03

	Z17a/BI
	Plochy bydlení 
	1,23
	0,84
	
	
	
	
	0,39
	
	
	
	
	1,23
	

	Z18/BI
	Plochy bydlení 
	0,77
	0,48
	
	
	
	
	0,29
	
	
	0,20
	
	0,57
	0,20

	Z19a/BV
	Plochy bydlení 
	2,18
	
	
	
	
	
	2,18
	
	
	
	1,86
	0,32
	

	Z20/BV
	Na základě projednání 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Číslo lokality
	Způsob využití plochy
	Celkový zábor ZPF (ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
	Investice do půdy (ha)

	
	
	
	orná půda
	chmelnice
	vinice
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	  I.
	  II.
	 III. 
	  IV. 
	   V. 
	

	
	z návrhu vypuštěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z22a/BV
	Plochy bydlení 
	1,13
	
	
	
	
	
	1,13
	
	
	
	0,91
	0,22
	

	Z25a/BV
	Plochy bydlení 
	0,62
	
	
	
	
	
	0,62
	
	
	
	
	0,62
	

	Z27a/BV
	Plochy bydlení 
	0,13
	
	
	
	
	
	0,13
	
	
	
	0,08
	0,05
	

	Z28a/BV
	Plochy bydlení 
	0,52
	
	
	
	
	
	0,52
	
	
	
	
	0,52
	

	Z29a/BV
	Plochy bydlení 
	0,24
	
	
	
	
	
	0,24
	
	
	
	
	0,24
	

	Z29b/BV
	Plochy bydlení 
	0,12
	
	
	
	
	
	0,12
	0,12
	
	
	
	
	

	Z30a/BV
	Plochy bydlení 
	0,18
	
	
	
	
	
	0,18
	
	
	0,18
	
	
	

	Plochy bydlení celkem:
	14,19
	1,82
	
	
	
	
	12,37
	0,15
	
	0,75
	3,08
	10,21
	0,23

	Z2/SV
	Plochy smíšené obytné 
	0,10
	
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	0,10
	

	Z21/SV
	Plochy smíšené obytné 
	0,87
	
	
	
	
	
	0,87
	
	
	0,84
	
	0,03
	

	Plochy smíšené obytné celkem:
	0,97
	
	
	
	0,10
	
	0,87
	
	
	0,84
	
	0,13
	

	Z3b/ZS
	Plochy soukromé zeleně 
	0,11
	
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	0,11
	

	Z10b/ZS
	Na základě projednání vypuštěna.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z17b/ZS
	Plochy soukromé zeleně 
	0,09
	0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,09
	

	Z19b/ZS
	Plochy soukromé zeleně 
	0,41
	
	
	
	
	
	0,41
	
	
	
	
	0,41
	

	Z24/ZS
	Plochy soukromé zeleně 
	0,03
	
	
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	0,03
	

	Z27b/ZS
	Plochy soukromé zeleně 
	0,15
	
	
	
	
	
	0,15
	
	
	
	0,06
	0,09
	


	Číslo lokality
	Způsob využití plochy
	Celkový zábor ZPF (ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
	Investice do půdy (ha)

	
	
	
	orná půda
	chmelnice
	vinice
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	  I.
	  II.
	 III. 
	  IV. 
	   V. 
	

	Z28b/ZS
	Plochy soukromé zeleně 
	0,10
	
	
	
	
	
	0,10
	
	
	
	
	0,10
	

	Z30b/ZS
	Plochy soukromé zeleně 
	0,14
	
	
	
	
	
	0,14
	
	
	0,14
	
	
	

	Plochy soukromé zeleně celkem:
	1,03
	0,09
	
	
	
	
	0,94
	
	
	0,14
	0,06
	0,83
	

	Z19c/ZV
	Plochy veřejné zeleně 
	0,17
	
	
	
	
	
	0,17
	
	
	
	0,17
	
	

	Z23/ZV
	Plochy veřejné zeleně 
	0,04
	
	
	
	
	
	0,04
	
	
	
	
	0,04
	

	Plochy veřejné zeleně celkem: 
	0,21
	
	
	
	
	
	0,21
	
	
	
	
	0,21
	

	Z12/VK 
	Na základě projednání návrhu vypuštěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z13/VZ 
	Plochy výroby a skladování 
	1,49
	1,35
	
	
	
	
	0,14
	
	
	
	1,49
	
	

	Z33/VK 
	Plochy výroby a skladování 
	0,95
	
	
	
	
	
	0,95
	
	
	
	0,95
	
	

	Plochy  výroba a skladování  celkem: 
	2,44
	1,35
	
	
	
	
	1,09
	
	
	
	2,44
	
	

	Z1/DS3 
	Plochy silniční dopravy  
	0,12
	
	
	
	
	
	0,12
	
	
	
	
	0,12
	

	Z22b/DS3 
	Plochy silniční dopravy  
	0,01
	
	
	
	
	
	0,01
	
	
	
	0,01
	
	

	Z25b/DS3 
	Plochy silniční dopravy  
	0,02
	
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	0,02
	

	Z26/DS3 
	Plochy silniční dopravy  
	0,06
	
	
	
	
	
	0,06
	
	
	
	0,01
	0,05
	

	Z31/DS3 
	Plochy silniční dopravy  
	0,18
	
	
	
	
	
	0,18
	
	
	
	0,18
	
	

	Plochy silniční dopravy celkem:
	0,39
	
	
	
	
	
	0,39
	
	
	
	0,20
	0,19
	

	K1a/NL
	Plochy lesní 
	1,17
	
	
	
	
	
	1,17
	
	
	
	
	1,17
	


	Číslo lokality
	Způsob využití plochy
	Celkový zábor ZPF (ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
	Investice do půdy (ha)

	
	
	
	orná půda
	chmelnice
	vinice
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	  I.
	  II.
	 III. 
	  IV. 
	   V. 
	

	K1b/NL
	Plochy lesní 
	0,84
	
	
	
	
	
	0,84
	
	
	
	0,05
	0,79
	

	K1c/NL
	Plochy lesní 
	0,23
	
	
	
	
	
	0,23
	
	
	
	0,23
	
	

	Plochy  lesní celkem:
	2,24
	
	
	
	
	
	2,24
	
	
	
	0,28
	1,96
	

	Zábory za řešené území celkem: 
	21,47
	3,26
	
	
	0,10
	
	18,11
	0,15
	
	1,73
	6,06
	13,53
	0,23


Poznámka: 

- u zastavitelných ploch Z14/SX, Z32a/DS3 a Z32b/DS3  nedochází k záboru zemědělského půdního fondu 

Podrobnější charakteristika využití jednotlivých ploch je uvedena v Textové části územního plánu (příloha A.1) v kapitole č. 3, zdůvodnění vymezení  zastavitelných ploch pak v kapitole 7.1Textové části odůvodnění územního plánu (příloha B.1). 

14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

  Realizací rozvojových lokalit navrhovaných územním plánem dojde k  záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v následujících lokalitách:

Zastavitelná plocha Z23/ZV

· rozvoj plochy veřejné zeleně v sousedství studánky a obrázku Pod Martinčákem je  předpokládán také na pozemku 944/3 v k.ú. Písečná u Žamberka. Pozemek má výměru 0,02 ha

· pozemek leží v současné době uvnitř zastavěného území a je  odlesněn

Zastavitelná plocha Z24/ZS

· plocha určená pro rozvoj soukromé a vyhrazené zeleně v zastavěném území v sousedství obytné zástavby, pro vlastní obytnou zástavbu je pozemek příliš svažitý

·  předpokládané odnětí je 0,20 ha (pozemky p.č. 943, 937/1, 1014/2 v k.ú. Písečná u Žamberka 

· pozemky jsou menšího rozsahu, nacházejí se uvnitř zastavěného území a jsou pro lesní hospodářství obtížněji využitelné 

V návrhu územního plánu jsou jako plochy navržené k zalesnění uvedeny následující lokality v obci:

K1a/NL – zalesnění na p.č. 2231 v k.ú. Písečná u Žamberka  o celkové výměře 1,17 ha

· jedná se o plochu uvnitř lesního masivu v severní části řešeného území, zalesnění je navrženo z důvodu zkompaktnění lesních porostů v předmětném prostoru 

K1b/NL – zalesnění na p.č. 2235 a 2245 část v k.ú. Písečná u Žamberka  o celkové výměře 0,84 ha

· jedná se o plochu uvnitř lesního masivu v severní části řešeného území, zalesnění je navrženo z důvodu zkompaktnění lesních porostů v předmětném prostoru 

K1c/NL – zalesnění na p.č. 2246 v k.ú. Písečná u Žamberka  o celkové výměře 0,23 ha

· jedná se o plochu uvnitř lesního masivu v severní části řešeného území, zalesnění je navrženo z důvodu zajištění kompaktnosti lesních porostů v předmětném prostoru 

     Ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa (tzv. v ochranném pásmu lesa) jsou vymezeny zastavitelné plochy Z3a/BV, Z4/BV, Z10/BV, Z11/BV, Z19a/BV, Z22a/BV, Z27a/BV, Z28a/BV, Z29a/BV, Z29b/BV a Z30a/BV. V kapitole 3.2 Textové části je u těchto zastavitelných ploch uvedena podmínka, že v daném prostoru nebudou umisťovány nové nadzemní stavby, případně bude získána výjimka z této hranice. 
15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání (do 18. 4. 2018) mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. 

Námitky nebyly podány. 

16. Vyhodnocení připomínek

Podané připomínky k návrhu ÚP v rámci společného jednání 
1. Š. a P. Bergerovi, Písečná 116 – připomínka č. j. MUZBK – 24741/2017/REUP z 30. 10. 2017 k zakreslení umístění koridoru pro vodovodní řad a elektrickou kabelizaci s žádostí o její přesunutí k okraji pozemku 2474. 

Vyhodnocení: připomínce bylo vyhověno – upravený návrh v grafické části obsahuje zákres požadovaného přemístění koridoru pro vodovodní řad a el. kabelizaci. 

2. M. Vrba, Písečná 155 a D. Jansová, Hnátnice 230, č. j. MUZBK-24968/2017/REUP – nesouhlas s vymezením zastavitelné plochy Z11/BV na jejich pozemcích p. č. 1358/1, 3079 a 3077 – požadavek vyřazení z návrhu územního plánu.

Vyhodnocení: připomínce bylo vyhověno – zábor pozemků pro bydlení byl z návrhu ÚP vypuštěn. 
3. Ing. M. Krejčí, Písečná 23 – požadavek o změnu pro parcelu p. č. 87/3 v k. ú. Písečná u Žamberka označenou jako plocha Z10b/ZS.

Vyhodnocení: požadavku bylo vyhověno – byla upravena zastavitelná plocha Z10/BV s  doplněním podmínky pro stavby v rozlivu Potočnice, které stanoví  příslušný správce.
4. Připomínky a doplnění po společném jednání od obce Písečná: (budou zahrnuty v upraveném návrhu ÚP pro veřejné projednání)

· zrušit zastavitelnou plochu Z12/VK z důvodu blízkého umístění u historického centra obce a vjezdu do obce. Plochu doporučujeme nahradit umístěním na p.p.č. 3048 a 3047 – pořizovatel: připomínce vyhověno; pořizovatel požádá orgán ZPF o nový souhlas s vyhodnocením záborů (ploch Z 33/VK);
· památný strom na p.p.č. 210/1 u čp. 84 již neexistuje (pokácen) – pořizovatel: vypuštěno z UPD; 
· doplnit památné objekty:
· Boží muka s obrázkem sv. Josefa u čp. 3
· Kamenný sloup s obrázkem Panny Marie na studánkou u čp. 51
· Boží muka u silnice III. tř. u čp. 72 – pořizovatel: doplněno do UPD;
·  do ploch bydlení městské a venkovské doplnit do nepřípustné bytovky a řadové domy“ – pořizovatel: bude doplněno „nepřípustné nové bytovky a řadové domy“; 
· vyřadit plochu Z20/BV (v původním UPO plocha BC 2) - majitel dlouhodobě nechce pozemek prodat pro výstavbu – pořizovatel: vypuštěno.
5. Dne 19. 1. 2018 se konalo zastupitelstvo obce, které odsouhlasilo svým usnesením č. 396/18, že územní plán bude obsahovat prvky regulačního plánu a dále odsouhlasilo doplnění regulativů o nepřípustné využití u těchto ploch:

2. A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ - SV Nepřípustné využití:
•
zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost
2. A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM - RODINNÁ FARMA - SX 
Nepřípustné využití:
•
zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost
Při veřejném projednávání nebyly obdrženy připomínky.
                                             P O U Č E N Í


Proti Územnímu plánu Písečná vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

V Písečné  dne ……………….

          
Hana Lipenská
     
                   

  Ing. Josef Zámečník                                 


starostka obce




 místostarosta obce                                                                   

Územní plán Písečná, vydaný opatřením obecné povahy č. 2/2018 nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
PAGE  
61

